LAPORAN PROJECT LAB

PERANCANGAN DAN MANAJEMEN JARINGAN

IMPLEMENT A SMALL NETWORK & IMPLEMENT VLANS AND TRUNKING

MENGGUNAKAN PACKET TRACER DAN PUTTY

DISUSUN OLEH:

KELOMPOK 5

- AVIVA NUR 				(231510065)

- MARIANA RETNO WULAN	(231510064)

- PEGI LATHIFA 			(231510062)

- TIARA ADELIA MANURUNG 	(231510046)

- NIKO SILITONGAN			(231510075)

Dosen : Sunarsan Sitohang, S.Kom., M.TI.

PROGRAM STUDI sistem informasi

Fakultas teknik komputer

UNIVERSITAS PUTERA BATAM

2025

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya Laporan Proyek berjudul "Implementasi Jaringan Skala Kecil dengan Konfigurasi VLAN dan Trunking Menggunakan Cisco Packet Tracer."

Laporan ini disusun sebagai pemenuhan tugas akhir mata kuliah [perancangan dan manajement jaringan]. Proyek ini mendemonstrasikan langkah-langkah praktis dalam membangun sebuah jaringan komputer skala kecil, yang dilanjutkan dengan penerapan segmentasi jaringan menggunakan teknologi VLAN dan konektivitas Trunking. Seluruh simulasi dan konfigurasi dilakukan dalam lingkungan Cisco Packet Tracer.

Tujuan utama dari laporan ini adalah untuk menyajikan hasil implementasi jaringan yang efisien, aman, dan tersegmentasi, serta memverifikasi fungsi VLAN dan Trunking.

Kami mengucapkan terima kasih kepada [Sunarsan Sitohang, S.Kom., M.TI.] atas arahan dan bimbingan yang sangat membantu dalam penyelesaian proyek ini.

Kami menyadari laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan wawasan teknis bagi para pembaca.

Batam, 03 November 2025

KELOMPOK 5

# DAFTAR ISI

Contents

KATA PENGANTAR	ii

DAFTAR ISI	iii

BAB I	1

PENDAHULUAN	1

1.1	Latar Belakang	1

1.1.1	(1.6.1) Packet Tracer – Implementasi a Small Network	1

1.1.2	(3.6.1)  Packet Tracer – Implementasi VLANs and Trunking	1

1.1.3	(11.6.2) Packet Tracer – Switch security configuration	2

1.2	Identifikasi Masalah	3

1.2.1	(1.6.1) Packet Tracer – implementasi a Small Network	3

1.2.2	(3.6.1) Packet Tracer – Implementasi VLANs and Trunking	4

1.2.3	(11.6.2) Packet Tracer – Switch security configuration	5

1.3	Rumusan Masalah	5

1.3.1	(1.6.1) Packet Tracer - Implement a Small Network	6

1.3.2	(3.6.1) Packet Tracer - Implement VLANs and Trunking	6

1.3.3	(11.6.2) Packet Tracer – Switch Security Configuration	6

1.4	Tujuan Project	7

1.4.1	(1.6.1) Packet Tracer - Implement a Small Network	7

1.4.2	(3.6.1) Packet Tracer - Implement VLANs and Trunking	7

1.4.3	(11.6.2) Packet Tracer – Switch Security Configuration	8

1.5	Manfaat Project	9

1.5.1	(1.6.1) Packet Tracer - Implement a Small Network	9

1.5.2	(3.6.1) Packet Tracer - Implement VLANs and Trunking	9

1.5.3        (11.6.2) Packet Tracer – Switch Security Configuration	10

BAB II	11

TINJAUAN PUSTAKA	11

2.1 Teori Dasar	11

2.1.1 (1.6.1) Packet Tracer - Implement a Small Network	11

2.1.2 (3.6.1) Packet Tracer - Implement VLANs and Trunking	12

2.1.3 (11.6.2) Packet Tracer – Switch Security Configuration	14

2.2 Teori Khusus	16

2.2.1 (1.6.1) Packet Tracer - Implement a Small Network	16

2.2.2 (3.6.1) Packet Tracer - Implement VLANs and Trunking	19

2.2.3 (11.6.2) Packet Tracer – Switch Security Configuration	19

BAB III	22

METODOLOGI PENELITIAN	22

3.1 Prosedur Penelitian	22

3.1.1 (1.6.1) Packet Tracer - Implement a Small Network	22

3.1.2 (3.6.1) Packet Tracer - Implement VLANs and Trunking	23

3.1.3 (11.6.2) Packet Tracer – Switch Security Configuration	25

3.2 Alat dan Bahan Penelitian	26

3.2.1 (1.6.1) Packet Tracer - Implement a Small Network	26

3.2.2 (3.6.1) Packet Tracer - Implement VLANs and Trunking	26

3.3.3 (11.6.2) Packet Tracer – Switch Security Configuration	27

BAB IV	30

HASIL DAN PEMBAHASAN	30

4.1	Hasil	30

4.1.1	(1.6.1) Packet Tracer - Implement a Small Network	30

4.1.2	(3.6.1) Packet Tracer - Implement VLANs and Trunking	38

4.1.3	(11.6.2) Packet Tracer – Switch security configuration	65

4.2	Pembahasan	76

4.2.1	(1.6.1) Packet Tracer – Implementasi a Small Network	76

4.2.2	(3.6.1) Packet Tracer – Implementasi VLANs and Trunking	76

4.2.3	(11.6.2) Packet Tracer – Switch security configuration	77

BAB V	79

PENUTUP	79

5.1	Kesimpulan	79

5.1.1	(1.6.1) Packet Tracer – Implementasi a Small Network	79

5.1.2	(3.6.1) Packet Tracer – Implementasi VLANs and Trunking	79

5.1.3	(11.6.2) Packet Tracer – Switch security configuration	80

5.2	Saran	80

5.2.1	(1.6.1) Packet Tracer – Implementasi a Small Network	80

5.2.2	(3.6.1) Packet Tracer – Implementasi VLANs and Trunking	80

5.2.2	(11.6.2) Packet Tracer – Switch security configuration	81

DAFTAR PUSTAKA	82

# BAB I

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang

### (1.6.1) Packet Tracer – Implementasi a Small Network

Dalam era digital saat ini, jaringan komputer memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung komunikasi dan pertukaran data antarperangkat. Hampir seluruh aktivitas di bidang pendidikan, bisnis, maupun pemerintahan memanfaatkan jaringan komputer untuk meningkatkan efisiensi kerja. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep dasar jaringan dan implementasinya menjadi hal yang wajib dikuasai oleh mahasiswa di bidang teknologi informasi. Penerapan Small Network atau jaringan kecil merupakan langkah awal dalam memahami konsep dasar jaringan komputer. Melalui konfigurasi jaringan kecil, pengguna dapat mempelajari bagaimana perangkat-perangkat seperti router, switch, dan PC saling terhubung dan berkomunikasi menggunakan alamat IP. Implementasi jaringan sederhana ini menjadi dasar bagi pengembangan sistem jaringan yang lebih kompleks di masa mendatang.

Dalam praktikum ini digunakan Cisco Packet Tracer sebagai media simulasi untuk membangun topologi jaringan kecil, serta PuTTY sebagai aplikasi terminal yang digunakan untuk melakukan konfigurasi perangkat jaringan melalui antarmuka Command Line Interface (CLI). Dengan kombinasi kedua alat tersebut, peserta praktikum dapat melakukan konfigurasi secara realistis layaknya pada perangkat jaringan sebenarnya. Melalui kegiatan praktikum (1.6.1) Packet Tracer – Implement a Small Network menggunakan PuTTY, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar perancangan dan konfigurasi jaringan kecil, mulai dari pengalamatan IP, pengujian konektivitas, hingga pengelolaan perangkat menggunakan terminal eksternal. Pemahaman ini menjadi fondasi penting sebelum mempelajari topik jaringan yang lebih lanjut seperti VLAN, routing, dan manajemen jaringan berskala besar.

### (3.6.1)  Packet Tracer – Implementasi VLANs and Trunking

Dalam perkembangan teknologi jaringan komputer saat ini, kebutuhan akan efisiensi dan keamanan dalam pengelolaan lalu lintas data semakin meningkat. Pada jaringan berskala menengah hingga besar, penggunaan satu segmen jaringan tunggal dapat menyebabkan kepadatan lalu lintas (traffic congestion) dan menurunkan kinerja jaringan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diterapkan konsep Virtual Local Area Network (VLAN) sebagai solusi segmentasi logis dalam jaringan. VLAN memungkinkan pemisahan jaringan menjadi beberapa segmen virtual yang independen, meskipun perangkat-perangkat tersebut masih terhubung dalam satu infrastruktur fisik. Dengan cara ini, VLAN dapat meningkatkan keamanan data, mengurangi broadcast domain, dan mempermudah administrasi jaringan. Selain itu, untuk memungkinkan komunikasi antar switch yang memiliki beberapa VLAN, diperlukan konfigurasi trunking, yaitu mekanisme yang memungkinkan pengiriman beberapa VLAN melalui satu link fisik antar perangkat jaringan.

Dalam praktikum ini, Cisco Packet Tracer digunakan sebagai media simulasi untuk memahami implementasi VLAN dan trunking secara lebih nyata. Selain itu, digunakan juga PuTTY sebagai aplikasi terminal untuk melakukan konfigurasi perangkat jaringan secara langsung melalui command-line interface (CLI). Melalui kombinasi ini, mahasiswa dapat mempelajari proses konfigurasi VLAN, mengatur trunk port, serta melakukan pengujian konektivitas antar perangkat yang berada dalam VLAN yang sama. Dengan memahami konsep dan penerapan VLAN serta trunking, mahasiswa diharapkan mampu membangun topologi jaringan yang lebih terstruktur, efisien, dan mudah dikelola, serta memahami bagaimana segmentasi logis dapat meningkatkan performa dan keamanan suatu sistem jaringan.

### (11.6.2) Packet Tracer – Switch security configuration

Dalam perkembangan teknologi informasi saat ini, jaringan komputer memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung aktivitas komunikasi dan pertukaran data di berbagai lingkungan, seperti pendidikan, perkantoran, dan industri. Selain keandalan dan kinerja jaringan, aspek keamanan jaringan juga menjadi hal yang sangat krusial. Jaringan yang tidak dilengkapi dengan mekanisme keamanan yang baik berpotensi mengalami gangguan, penyalahgunaan akses, serta ancaman dari pihak yang tidak berwenang. Salah satu perangkat utama dalam jaringan lokal (LAN) adalah switch, yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan. Meskipun switch bekerja pada lapisan data link, perangkat ini tetap memiliki potensi kerentanan terhadap ancaman keamanan, seperti penyambungan perangkat tidak sah, MAC flooding, atau akses ilegal ke jaringan. Oleh karena itu, diperlukan konfigurasi keamanan pada switch untuk membatasi dan mengontrol perangkat yang dapat terhubung ke jaringan.

Switch security configuration merupakan salah satu metode pengamanan jaringan yang bertujuan untuk melindungi infrastruktur jaringan dari akses yang tidak sah. Fitur keamanan seperti port security memungkinkan administrator jaringan untuk membatasi jumlah alamat MAC yang diperbolehkan pada suatu port, serta menentukan tindakan yang diambil apabila terjadi pelanggaran keamanan. Dengan penerapan konfigurasi keamanan ini, jaringan dapat dikelola dengan lebih aman dan terkontrol. Dalam praktikum (11.6.2) Packet Tracer – Switch Security Configuration, Cisco Packet Tracer digunakan sebagai media simulasi untuk memahami penerapan keamanan pada switch secara praktis. Melalui simulasi ini, mahasiswa dapat mempelajari langkah-langkah konfigurasi keamanan switch menggunakan antarmuka Command Line Interface (CLI), serta melakukan pengujian terhadap skenario pelanggaran keamanan. Dengan demikian, praktikum ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai pentingnya keamanan jaringan dan menjadi bekal dalam perancangan serta pengelolaan jaringan komputer yang aman dan andal.

## Identifikasi Masalah

### (1.6.1) Packet Tracer – implementasi a Small Network

Dalam kegiatan praktikum (1.6.1) Packet Tracer – Implement a Small Network menggunakan PuTTY, permasalahan yang dihadapi berfokus pada bagaimana merancang dan mengonfigurasi jaringan kecil agar perangkat dapat saling terhubung dan berkomunikasi dengan benar. Implementasi jaringan kecil memerlukan pemahaman mendalam mengenai konsep dasar jaringan, konfigurasi perangkat, serta penggunaan aplikasi terminal seperti PuTTY untuk melakukan konfigurasi router dan switch secara langsung.Selain itu, muncul beberapa permasalahan yang sering terjadi dalam proses implementasi jaringan kecil, di antaranya:

- Kesalahan Konfifurasi IP Address

Sering kali terjadi ketidaksesuaian pengaturan alamat IP pada tiap perangkat jaringan (router, switch, dan PC), yang mengakibatkan perangkat tidak dapat saling berkomunikasi dengan baik.

- Ketidaktepatan Subnet Mask dan Gateway

Pengaturan subnet mask dan default gateway yang tidak sesuai dapat menyebabkan kegagalan komunikasi antar jaringan atau antar perangkat dalam satu topologi.

- Kesulitan dalam Menggunakan PuTTY untuk Akses CLI

Sebagian pengguna mengalami kesulitan saat mengakses perangkat melalui PuTTY, seperti salah memilih port koneksi (console, SSH, atau Telnet), serta kurang memahami perintah dasar Command Line Interface (CLI).

- Kendala dalam verifikasi konektivitas jaringan

Kurangnya pemahaman dalam penggunaan perintah ping dan show untuk mengecek status konektivitas antar perangkat meyebabkan kesulitan dalam memastikan jaringan dengan baik.

- Kurangnya pemahaman terhadap fungsi perangkat jaringan

Mahasiswa sering kali belum sepenuhnya memahami peran dan fungsi dari setiap perangkat jaringan, seperti router untuk menghubungkan antar jaringan dan switch sebagai penghubung dalam satu jaringan local (LAN).

### (3.6.1) Packet Tracer – Implementasi VLANs and Trunking

Dalam kegiatan praktikum Implement VLANs and Trunking menggunakan PuTTY, permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan bagaimana membangun dan mengonfigurasi jaringan yang terbagi menjadi beberapa Virtual Local Area Network (VLAN) agar komunikasi antarperangkat dapat berjalan sesuai dengan segmentasi yang diinginkan. Penggunaan VLAN bertujuan untuk meningkatkan efisiensi jaringan, keamanan, serta pengelolaan lalu lintas data pada jaringan yang lebih kompleks. Beberapa permasalahan yang teridentifikasi dalam praktikum ini antara lain:

- Kesslahan dalam pembuatan dan penentuan vlan id, yang menyebabkan perangkat tidak tergabung dalam vlan yang tepat.

- Konfigurasi trunking yang tidak sesuai antara switch satu dengan yang lain, sehingga vlan tidak dapat di transmisikan melelui link trunk.

- Kendala dalam pengaturan prot access dan trunk, yang mengakibatkan komunikasi antar perangkat dalam vlan yang sama tidak berjalan dengan baik.

- Kurangnya pemahaman terhadap konsep vlan dan trunking, terutama dalam mengatur interface serta memverifikasi hasil konfigurasi melalui terminal putty.

- Masalah komunikasi antar vlan (inter-vlan routing) yang tidak dapat dilakukan tanpa konfigurasi router atau layer 3 switch yang tepat.

Dengan adanya identifikasi masalah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami penyebab gangguan konektivitas antar VLAN, serta dapat melakukan konfigurasi yang benar melalui Cisco Packet Tracer dan PuTTY untuk memastikan setiap VLAN dapat berfungsi sesuai perannya dalam jaringan.

### (11.6.2) Packet Tracer – Switch security configuration

Dalam kegiatan praktikum (11.6.2) Packet Tracer – Switch Security Configuration, permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan penerapan keamanan pada perangkat switch agar jaringan terhindar dari akses yang tidak sah. Kurangnya konfigurasi keamanan pada switch dapat menyebabkan perangkat asing terhubung ke jaringan tanpa izin, sehingga berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan penurunan kinerja jaringan. Beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam praktikum ini antara lain sebagai berikut:

- Belum diterapkannya fitur keamanan pada port switch, sehingga setiap perangkat dapat terhubung tanpa adanya pembatasan alamat MAC.

- Kesalahan dalam konfigurasi port security, seperti penentuan jumlah maksimum alamat MAC atau mode pelanggaran (violation mode) yang tidak sesuai.

- Kurangnya pemahaman terhadap jenis-jenis mode pelanggaran port security, yang dapat memengaruhi respons switch saat terjadi pelanggaran keamanan.

- Keterbatasan kemampuan dalam melakukan verifikasi konfigurasi keamanan, seperti penggunaan perintah show port-security untuk memastikan status keamanan port.

- Minimnya latihan dalam menganalisis dan menangani pelanggaran keamanan, sehingga mahasiswa kesulitan melakukan troubleshooting saat port switch mengalami shutdown atau pembatasan akses.

Dengan adanya identifikasi masalah tersebut, diharapkan mahasiswa dapat memahami potensi risiko keamanan pada switch serta mampu menerapkan konfigurasi keamanan yang tepat untuk menjaga stabilitas dan keamanan jaringan komputer.

## Rumusan Masalah

### (1.6.1) Packet Tracer - Implement a Small Network

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah yang dapat diidentifikasi dalam praktikum Implement a Small Network menggunakan PuTTY adalah sebagai berikut:

- Bagaimana cara merancang dan membangun topologi jaringan kecil (small network) yang terdiri dari beberapa perangkat seperti router, switch, dan PC agar dapat saling terhubung dengan baik?

- Bagaimana langkah-langkah konfigurasi alamat IP, gateway, dan routing agar komunikasi data antar perangkat dapat berjalan dengan lancar?

- Bagaimana penggunaan aplikasi PuTTY dalam melakukan konfigurasi perangkat jaringan melalui antarmuka Command Line Interface (CLI) secara efektif?

- Bagaimana cara melakukan pengujian konektivitas jaringan menggunakan perintah dasar seperti ping untuk memastikan jaringan berfungsi dengan benar?

### (3.6.1) Packet Tracer - Implement VLANs and Trunking

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah yang dapat diidentifikasi dalam praktikum Implement VLANs and Trunking menggunakan PuTTY ini adalah sebagai berikut:

- Bagaimana cara membuat dan mengonfigurasi VLAN pada switch agar perangkat dalam jaringan dapat dikelompokkan secara logis sesuai kebutuhan?

- Bagaimana langkah-langkah melakukan konfigurasi trunking antar switch agar komunikasi antar VLAN dapat berjalan dengan baik?

- Bagaimana penggunaan aplikasi PuTTY dalam membantu proses konfigurasi perangkat jaringan secara CLI (Command Line Interface)?

- Bagaimana cara melakukan verifikasi konektivitas jaringan untuk memastikan bahwa konfigurasi VLAN dan trunking telah berfungsi dengan benar?

### (11.6.2) Packet Tracer – Switch Security Configuration

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam praktikum (11.6.2) Packet Tracer – Switch Security Configuration adalah sebagai berikut:

- Bagaimana cara mengonfigurasi keamanan pada switch untuk membatasi perangkat yang dapat terhubung ke jaringan?

- Bagaimana langkah-langkah penerapan fitur port security pada switch menggunakan Cisco Packet Tracer?

- Bagaimana cara menentukan dan mengatur jumlah maksimum alamat MAC yang diperbolehkan pada suatu port switch?

- Bagaimana pengaturan mode pelanggaran (violation mode) pada port security dan dampaknya terhadap keamanan jaringan?

- Bagaimana cara melakukan verifikasi dan pengujian konfigurasi keamanan switch untuk memastikan sistem keamanan berjalan dengan baik?

## Tujuan Project

### (1.6.1) Packet Tracer - Implement a Small Network

Adapun tujuan dari pelaksanaan project Implement a Small Network menggunakan PuTTY ini sebagai berikut:

- Mempelajari dasar konfigurasi jaringan komputer dengan membangun topologi jaringan kecil yang terdiri dari beberapa perangkat seperti router, switch, dan PC.

- Menguasai penggunaan aplikasi Cisco Packet Tracer dan PuTTY sebagai alat bantu dalam melakukan simulasi dan konfigurasi jaringan melalui Command Line Interface (CLI).

- Mengonfigurasi alamat IP dan gateway pada setiap perangkat agar komunikasi antar perangkat dalam jaringan dapat berjalan dengan baik.

- Memahami proses pengujian konektivitas jaringan, seperti penggunaan perintah ping untuk memastikan antar perangkat telah terhubung dengan benar.

- Meningkatkan keterampilan praktis dalam pengelolaan jaringan dasar, sebagai bekal untuk memahami konsep jaringan yang lebih kompleks seperti VLAN, trunking, dan routing.

### (3.6.1) Packet Tracer - Implement VLANs and Trunking

Tujuan dari pelaksanaan praktikum Implement VLANs and Trunking menggunakan PuTTY ini adalah untuk memahami dan menerapkan konsep segmentasi jaringan menggunakan VLAN serta mengonfigurasikan komunikasi antar switch melalui trunking. Secara lebih rinci, tujuan project ini adalah sebagai berikut:

- Memahami konsep dasar Virtual Local Area Network (VLAN) dan manfaatnya dalam meningkatkan efisiensi serta keamanan jaringan.

- Mampu melakukan konfigurasi VLAN pada switch menggunakan command-line interface (CLI) melalui aplikasi PuTTY.

- Mampu mengonfigurasi trunk port antar switch agar dapat mentransfer data dari beberapa VLAN melalui satu jalur fisik.

- Mampu menghubungkan dan menguji konektivitas antar perangkat yang berada dalam VLAN yang sama maupun berbeda.

- Meningkatkan keterampilan praktis mahasiswa dalam menggunakan Cisco Packet Tracer dan PuTTY sebagai alat bantu simulasi dan konfigurasi jaringan.

### (11.6.2) Packet Tracer – Switch Security Configuration

Tujuan dari pelaksanaan project (11.6.2) Packet Tracer – Switch Security Configuration adalah sebagai berikut:

- Memahami konsep dasar keamanan jaringan pada perangkat switch dalam jaringan lokal (LAN).

- Mampu mengonfigurasi fitur keamanan switch, khususnya port security, menggunakan Cisco Packet Tracer.

- Menerapkan pembatasan alamat MAC pada port switch untuk mencegah akses perangkat yang tidak sah.

- Mengetahui dan memahami fungsi serta dampak pengaturan mode pelanggaran (violation mode) pada port security.

- Melakukan verifikasi dan pengujian konfigurasi keamanan switch untuk memastikan sistem keamanan jaringan berjalan dengan baik.

- Meningkatkan kemampuan analisis dan troubleshooting terhadap permasalahan keamanan yang terjadi pada perangkat switch.

## Manfaat Project

### (1.6.1) Packet Tracer - Implement a Small Network

Pelaksanaan praktikum Implement a Small Network menggunakan PuTTY memberikan berbagai manfaat dalam pemahaman dan penerapan konsep dasar jaringan komputer. Adapun manfaat yang diperoleh dari project ini antara lain sebagai berikut:

- Meningkatkan pemahaman dasar tentang jaringan komputer, khususnya dalam membangun dan mengonfigurasi jaringan berskala kecil (small network).

- Melatih keterampilan konfigurasi perangkat jaringan seperti router dan switch menggunakan Command Line Interface (CLI) melalui aplikasi PuTTY.

- Meningkatkan kemampuan dalam pengaturan alamat IP, gateway, dan konektivitas antar perangkat agar komunikasi data dapat berjalan dengan baik.

- Memberikan pengalaman langsung dalam penggunaan Cisco Packet Tracer, sebagai alat simulasi untuk mendesain dan menguji topologi jaringan.

- Menumbuhkan kemampuan analisis dan pemecahan masalah jaringan, seperti kesalahan konfigurasi IP atau koneksi antar perangkat.

- Menjadi dasar pembelajaran untuk konfigurasi jaringan yang lebih kompleks, seperti VLAN, routing, dan trunking pada praktikum lanjutan.

### (3.6.1) Packet Tracer - Implement VLANs and Trunking

Pelaksanaan praktikum Implement VLANs and Trunking menggunakan PuTTY memberikan berbagai manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, bagi mahasiswa dalam memahami konsep dan penerapan jaringan komputer. Adapun manfaat yang diperoleh dari project ini antara lain:

- Pemahaman Konseptual

Mahasiswa memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep VLAN (Virtual Local Area Network) dan trunking, serta bagaimana keduanya berperan dalam membangun jaringan yang efisien dan tersegmentasi.

- Peningkatan Keterampilan Teknis

Mahasiswa mampu mengembangkan keterampilan dalam melakukan konfigurasi perangkat jaringan melalui antarmuka CLI (Command Line Interface) menggunakan aplikasi PuTTY, yang sering digunakan dalam dunia kerja profesional.

- Penerapan Simulasi Jaringan Nyata

Melalui Cisco Packet Tracer, mahasiswa dapat mensimulasikan kondisi jaringan sebenarnya, sehingga dapat memahami alur komunikasi data antar VLAN dengan lebih nyata dan terukur.

- Kemampuan Analisis dan Pemecahan Masalah

Praktikum ini melatih mahasiswa untuk menganalisis permasalahan konfigurasi jaringan, seperti kesalahan IP, port trunk, atau ketidakterhubungan antar VLAN, serta mencari solusi yang tepat.

- Persiapan Dunia Profesional

Mahasiswa menjadi lebih siap dalam menghadapi tantangan di dunia kerja, khususnya dalam bidang network engineering dan administrasi jaringan, karena telah memahami konsep dan praktik dasar yang digunakan pada jaringan skala industri.

### 1.5.3(11.6.2) Packet Tracer – Switch Security Configuration

Tujuan dari pelaksanaan project (11.6.2) Packet Tracer – Switch Security Configuration adalah sebagai berikut:

- Memahami konsep dasar keamanan jaringan pada perangkat switch dalam jaringan lokal (LAN).

- Mampu mengonfigurasi fitur keamanan switch, khususnya port security, menggunakan Cisco Packet Tracer.

- Menerapkan pembatasan alamat MAC pada port switch untuk mencegah akses perangkat yang tidak sah.

- Mengetahui dan memahami fungsi serta dampak pengaturan mode pelanggaran (violation mode) pada port security.

- Melakukan verifikasi dan pengujian konfigurasi keamanan switch untuk memastikan sistem keamanan jaringan berjalan dengan baik

# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Teori Dasar

### 2.1.1 (1.6.1) Packet Tracer - Implement a Small Network

- Pengertian Jaringan Komputer

Jaringan komputer merupakan sekumpulan perangkat yang saling terhubung dan dapat bertukar data satu sama lain. Tujuan utama dari jaringan komputer adalah untuk memudahkan komunikasi, berbagi sumber daya, serta mengelola data secara terpusat. Dalam konteks praktikum ini, jaringan kecil atau small network merupakan bentuk dasar dari implementasi jaringan, di mana hanya beberapa perangkat yang terhubung, seperti PC, switch, dan router.

- Konsep Small Network

Small network adalah jaringan dengan skala kecil yang biasanya digunakan pada lingkungan terbatas seperti rumah, kantor kecil, atau laboratorium. Struktur jaringan ini mencakup konfigurasi dasar pengalamatan IP, koneksi antar perangkat melalui switch atau router, serta pengujian konektivitas menggunakan perintah ping. Tujuan dari implementasi small network adalah untuk memahami cara kerja dasar jaringan sebelum beralih ke jaringan yang lebih kompleks seperti VLAN, Trunking, atau WAN.

- Cisco Packet Tracer

Cisco Packet Tracer merupakan aplikasi simulasi jaringan yang dikembangkan oleh Cisco Systems. Aplikasi ini digunakan untuk merancang, mengkonfigurasi, dan menganalisis jaringan computer tanpa memerlukan perangkat fisik. Dengan Packet Tracer, pengguna dapat mempraktikkan konfigurasi router, switch, serta menguji komunikasi antar perangkat. Dalam praktikum ini, Packet Tracer digunakan untuk membangun jaringan kecil dan memverifikasi koneksi antar perangkat.

- PuTTY

PuTTY adalah aplikasi terminal emulator yang digunakan untuk mengakses perangkat jaringan melalui protokol seperti Telnet atau SSH. Dalam konteks Cisco, PuTTY digunakan untuk melakukan konfigurasi router dan switch secara langsung melalui Command Line Interface (CLI). Penggunaan PuTTY mempermudah konfigurasi karena pengguna dapat mengetikkan perintah jaringan secara langsung ke perangkat virtual atau fisik.

- Komponen Jaringan Dasar

  - Router – Berfungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan berbeda dan mengatur lalu lintas data di antaranya.

  - Switch – Bertugas menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan lokal (LAN) dan mengirimkan data hanya ke tujuan yang tepat.

  - PC (Personal Computer) – Digunakan sebagai perangkat end-user yang mengirim dan menerima data dari jaringan.

  - Kabel UTP (Unshielded Twisted Pair) – Media transmisi yang umum digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan LAN.

  - IP Address – Alamat numerik unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap perangkat dalam jaringan.

- Pengalamatan IP

Pengalamatan IP merupakan sistem penomoran unik yang diberikan kepada setiap perangkat jaringan agar dapat saling berkomunikasi. Dalam konfigurasi small network, IP biasanya diatur secara statis agar mudah dalam proses pengujian. Format umum IP versi 4 (IPv4) terdiri dari empat oktet, contohnya: 192.168.1.1/24. Subnet mask /24 menunjukkan bahwa terdapat 256 alamat IP dalam satu jaringan (mulai dari 192.168.1.0 hingga 192.168.1.255).

- Uji Konektivitas dengan Ping

Setelah konfigurasi jaringan selesai, pengujian konektivitas dilakukan menggunakan perintah ping (Packet Internet Groper). Perintah ini berfungsi untuk memastikan bahwa perangkat dalam jaringan dapat saling berkomunikasi. Jika hasil ping menunjukkan Reply from..., berarti jaringan telah terhubung dengan baik.

### 2.1.2 (3.6.1) Packet Tracer - Implement VLANs and Trunking

- Pengertian VLAN (Virtual Local Area Network)

Virtual Local Area Network (VLAN) merupakan suatu metode untuk membagi satu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis yang terpisah. VLAN memungkinkan perangkat yang terhubung pada switch yang sama untuk dipisahkan ke dalam beberapa segmen jaringan berbeda tanpa memerlukan perangkat fisik tambahan. Dengan demikian, VLAN memberikan efisiensi, keamanan, serta pengelolaan jaringan yang lebih mudah. Konsep VLAN didasarkan pada pembagian domain broadcast. Pada jaringan tanpa VLAN, setiap perangkat akan menerima broadcast dari semua perangkat lain dalam satu jaringan. Dengan VLAN, broadcast hanya dikirim kepada perangkat dalam VLAN yang sama, sehingga lalu lintas data menjadi lebih efisien dan aman.

- Tujuan dan Manfaat VLAN

Penerapan VLAN memiliki beberapa tujuan dan manfaat utama, yaitu:

- Keamanan: Pemisahan jaringan logis mencegah akses tidak sah antar departemen atau segmen jaringan.

- Efisiensi Jaringan: Mengurangi broadcast storm dengan membatasi domain broadcast.

- Manajemen Jaringan: Mempermudah pengaturan, monitoring, dan troubleshooting.

- Fleksibilitas: Pengguna dapat dikelompokkan berdasarkan fungsi atau departemen tanpa memperhatikan lokasi fisik.

- Pengertian Trunking

Trunking merupakan mekanisme untuk mengirimkan lalu lintas beberapa VLAN melalui satu koneksi fisik antar switch. Jalur trunk memungkinkan pertukaran informasi dari berbagai VLAN dengan menandai (tagging) setiap frame menggunakan standar IEEE 802.1Q. Tag VLAN pada trunk digunakan untuk mengidentifikasi asal VLAN dari frame tersebut, sehingga perangkat di sisi penerima dapat mengarahkan data ke VLAN yang sesuai. Dengan demikian, trunk menjadi elemen penting dalam jaringan yang memiliki banyak VLAN dan lebih dari satu switch.

- Jenis Port VLAN

Dalam konfigurasi VLAN, terdapat dua jenis port utama, yaitu:

- Access Port – Port yang hanya berhubungan dengan satu VLAN. Biasanya digunakan untuk menghubungkan end device seperti PC atau printer.

- Trunk Port – Port yang digunakan untuk membawa lalu lintas dari banyak VLAN antar switch atau antara switch dengan router (Router-on-a-Stick).

- Protokol VLAN Tagging (IEEE 802.1Q)

Standar IEEE 802.1Q menentukan metode penandaan frame Ethernet dengan menambahkan VLAN tag di dalam header frame. Tag ini terdiri dari 12-bit VLAN ID yang memungkinkan hingga 4096 VLAN yang berbeda dalam satu jaringan. Ketika frame meninggalkan jalur trunk menuju access port, VLAN tag akan dihapus agar perangkat pengguna dapat menerima frame seperti biasa.

- Pengertian PuTTY

PuTTY adalah aplikasi terminal emulator yang digunakan untuk melakukan koneksi ke perangkat jaringan seperti switch, router, atau server melalui protokol seperti SSH, Telnet, atau Serial Console. Dalam konteks praktikum ini, PuTTY digunakan untuk melakukan konfigurasi VLAN dan trunking pada perangkat Cisco melalui antarmuka command-line. PuTTY memudahkan pengguna untuk mengakses dan mengelola perangkat jaringan tanpa harus menggunakan antarmuka grafis, sehingga sangat umum digunakan oleh administrator jaringan untuk konfigurasi awal maupun manajemen lanjutan perangkat.

- Hubungan antara VLAN, Trunking, dan PuTTY dalam Praktikum

Dalam praktikum ini, VLAN dan trunking diterapkan untuk mengelola lalu lintas jaringan antar departemen atau kelompok pengguna yang berbeda. PuTTY digunakan sebagai media untuk mengakses switch secara langsung melalui CLI (Command Line Interface) agar konfigurasi VLAN dan trunking dapat dilakukan dengan perintah-perintah seperti:

- vlan <nomor> untuk membuat VLAN,

- switchport mode access atau switchport mode trunk untuk menentukan jenis port,

- switchport access vlan <nomor> untuk mengaitkan port dengan VLAN tertentu.

Dengan penerapan VLAN dan trunking menggunakan PuTTY, peserta dapat memahami cara mengimplementasikan segmentasi jaringan logis serta penghubung antar VLAN melalui trunk secara nyata dalam simulasi Packet Tracer.

### 2.1.3 (11.6.2) Packet Tracer – Switch Security Configuration

- Pengertian Keamanan Jaringan

Keamanan jaringan merupakan upaya untuk melindungi infrastruktur jaringan dari ancaman yang dapat mengganggu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Ancaman keamanan jaringan dapat berasal dari akses tidak sah, penyusupan perangkat asing, maupun kesalahan konfigurasi perangkat jaringan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengamanan yang tepat untuk memastikan jaringan dapat beroperasi secara aman dan stabil.

- Peran Switch dalam Keamanan Jaringan

Switch merupakan perangkat jaringan yang berfungsi menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan lokal (LAN). Selain berperan dalam pengiriman data berdasarkan alamat MAC, switch juga memiliki fitur keamanan yang dapat digunakan untuk mengontrol akses perangkat ke jaringan. Tanpa konfigurasi keamanan yang memadai, switch berpotensi menjadi titik masuk bagi perangkat yang tidak berwenang.

- Pengertian Switch Security

Switch security adalah kumpulan fitur keamanan pada switch yang bertujuan untuk membatasi dan mengendalikan akses perangkat ke jaringan. Salah satu fitur utama dalam switch security adalah port security, yang memungkinkan administrator jaringan untuk menentukan perangkat mana saja yang diperbolehkan terhubung ke port tertentu pada switch. Dengan penerapan switch security, risiko penyalahgunaan jaringan dapat diminimalkan.

- Port Security

Port security merupakan fitur keamanan pada switch yang digunakan untuk membatasi jumlah dan jenis alamat MAC yang dapat terhubung ke suatu port. Administrator dapat menentukan alamat MAC secara statis atau menggunakan metode dynamic dan sticky. Dengan port security, hanya perangkat yang terdaftar yang diizinkan untuk mengakses jaringan melalui port tersebut.

- Mode Pelanggaran (Violation Mode)

Dalam konfigurasi port security, terdapat beberapa mode pelanggaran (violation mode) yang menentukan tindakan switch ketika terjadi pelanggaran keamanan, yaitu:

- Protect: Switch akan memblokir lalu lintas dari alamat MAC yang tidak diizinkan tanpa memberikan notifikasi.

- Restrict: Switch memblokir lalu lintas dari alamat MAC yang melanggar dan memberikan notifikasi berupa pesan log.

- Shutdown: Port akan dinonaktifkan (err-disabled) ketika terjadi pelanggaran keamanan.

Pemilihan mode pelanggaran yang tepat sangat penting untuk menyesuaikan tingkat keamanan dan kebutuhan jaringan.

- MAC Address

MAC Address (Media Access Control Address) adalah alamat fisik unik yang dimiliki setiap perangkat jaringan. Alamat ini digunakan oleh switch untuk mengidentifikasi dan meneruskan data ke perangkat tujuan. Dalam port security, MAC address digunakan sebagai dasar untuk menentukan perangkat yang diizinkan atau ditolak dalam jaringan.

- Cisco Packet Tracer dan PuTTY

Cisco Packet Tracer merupakan aplikasi simulasi jaringan yang digunakan untuk merancang dan menguji konfigurasi jaringan secara virtual. Dalam praktikum ini, Packet Tracer digunakan untuk mensimulasikan penerapan keamanan pada switch. Sementara itu, PuTTY berfungsi sebagai aplikasi terminal emulator yang digunakan untuk mengakses dan mengonfigurasi switch melalui antarmuka Command Line Interface (CLI). Kombinasi kedua alat ini memungkinkan mahasiswa untuk memahami konfigurasi switch security secara praktis dan menyerupai kondisi jaringan nyata.

## 2.2 Teori Khusus

### 2.2.1 (1.6.1) Packet Tracer - Implement a Small Network

- Pengertian Jaringan Komputer

Jaringan komputer adalah kumpulan dua atau lebih perangkat yang saling terhubung dan dapat saling bertukar data serta sumber daya. Tujuan utama dari jaringan komputer adalah untuk meningkatkan efisiensi komunikasi dan mempermudah berbagi informasi. Pada dasarnya, jaringan komputer terbagi menjadi beberapa jenis berdasarkan cakupan wilayahnya, antara lain LAN (Local Area Network), MAN (Metropolitan Area Network), dan WAN (Wide Area Network).

- Pengertian Small Network (Jaringan Kecil)

Small Network atau jaringan kecil merupakan bentuk sederhana dari jaringan komputer yang terdiri dari beberapa perangkat seperti router, switch, dan PC yang saling terhubung. Umumnya, small network digunakan pada lingkungan rumah, laboratorium, atau kantor kecil untuk menyediakan konektivitas antar perangkat dan akses internet. Dalam konteks praktikum, small network digunakan sebagai dasar untuk memahami bagaimana perangkat jaringan saling berkomunikasi menggunakan alamat IP, serta bagaimana administrator dapat mengkonfigurasi perangkat tersebut agar jaringan berfungsi dengan baik.

- Komponen Utama dalam Small Network

Sebuah jaringan kecil biasanya terdiri atas beberapa perangkat utama berikut:

- Router – Berfungsi sebagai penghubung antar jaringan dan pengatur lalu lintas data berdasarkan alamat IP.

- Switch – Berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan lokal (LAN) dan meneruskan data hanya ke perangkat tujuan.

- PC atau End Device – Digunakan sebagai perangkat pengguna yang mengirim dan menerima data.

- Kabel Jaringan (UTP) – Media transmisi yang digunakan untuk menghubungkan perangkat secara fisik.

- Pengalamatan IP (IP Addressing)

Agar komunikasi antar perangkat dalam jaringan dapat berjalan, setiap perangkat harus memiliki alamat IP unik. IP address berfungsi sebagai identitas perangkat dalam jaringan. Jenis IP address yang umum digunakan adalah IPv4, dengan format empat octet (misalnya 192.168.1.1). Dalam small network, IP address biasanya ditetapkan secara manual (static) untuk memastikan koneksi antar perangkat berjalan stabil dan dapat dikonfigurasi sesuai kebutuhan.

- Subnet Mask

Subnet mask digunakan untuk menentukan bagian dari IP address yang mewakili jaringan (network) dan host (perangkat). Dalam konfigurasi jaringan kecil, subnet mask umum yang digunakan adalah 255.255.255.0 (/24), yang berarti terdapat 256 alamat IP dalam satu jaringan.

- Default Gateway

Default gateway adalah alamat IP dari router yang menjadi pintu gerbang keluar jaringan lokal menuju jaringan lain atau internet. Dalam jaringan kecil, gateway biasanya diberikan pada perangkat router agar PC dapat berkomunikasi ke luar jaringan lokal.

- Pengertian PuTTY

PuTTY merupakan aplikasi terminal emulator yang digunakan untuk mengakses dan mengonfigurasi perangkat jaringan seperti router dan switch melalui command-line interface (CLI). PuTTY mendukung berbagai protokol komunikasi seperti Telnet, SSH, dan Serial Console. Dalam praktikum Implement a Small Network, PuTTY digunakan untuk mengonfigurasi perangkat jaringan secara langsung, seperti:

- Memberikan hostname pada perangkat,

- Menetapkan alamat IP pada interface router,

- Mengaktifkan interface, dan

- Melakukan pengujian konektivitas menggunakan perintah seperti ping dan show ip interface brief.

- Konfigurasi Dasar Jaringan Menggunakan PuTTY

Langkah-langkah konfigurasi dasar jaringan menggunakan PuTTY meliputi:

- Menghubungkan PC ke perangkat jaringan menggunakan kabel konsol.

- Membuka PuTTY dan memilih jenis koneksi Serial (untuk akses langsung) atau Telnet/SSH (untuk akses jarak jauh).

- Mengatur parameter komunikasi, seperti port COM dan baud rate.

- Melakukan konfigurasi dasar, misalnya:

- enable untuk masuk ke mode privileged,

- configure terminal untuk masuk ke mode konfigurasi global,

- interface untuk memilih port atau interface yang akan dikonfigurasi,

- ip address untuk memberikan alamat IP,

- no shutdown untuk mengaktifkan interface.

- Hubungan Packet Tracer dan PuTTY dalam Praktikum

Cisco Packet Tracer digunakan sebagai simulator jaringan untuk memvisualisasikan topologi jaringan kecil. Namun, konfigurasi perangkat tetap dilakukan melalui CLI menggunakan PuTTY agar peserta dapat memahami proses konfigurasi jaringan secara nyata sebagaimana dilakukan di dunia kerja.

Melalui kombinasi Packet Tracer dan PuTTY, peserta belajar:

- Membuat topologi jaringan sederhana,

- Menetapkan alamat IP dan gateway,

- Menghubungkan antar perangkat,

- Melakukan verifikasi koneksi antar host.

### 2.2.2 (3.6.1) Packet Tracer - Implement VLANs and Trunking

- VLAN (Virtual Local Area Network)

VLAN adalah teknologi pada Layer 2 (Data Link) model OSI yang digunakan untuk memecah satu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis. Dengan VLAN, perangkat yang berada pada switch yang sama dapat dipisahkan ke dalam broadcast domain yang berbeda.

Fungsi VLAN:

- Mengurangi broadcast traffic

- Meningkatkan keamanan jaringan

- Mempermudah manajemen jaringan

- Mengelompokkan user berdasarkan fungsi (misalnya: Admin, Keuangan, Akademik)

Karakteristik VLAN:

- Setiap VLAN memiliki ID unik (1–4094)

- Perangkat dalam VLAN yang sama dapat saling berkomunikasi

- Perangkat di VLAN berbeda tidak bisa berkomunikasi langsung tanpa routing (Inter-VLAN Routing)

### 2.2.3 (11.6.2) Packet Tracer – Switch Security Configuration

- Port Security (Keamanan Port)

Ini adalah langkah dasar untuk membatasi akses ke switch berdasarkan alamat MAC perangkat.

- Sticky MAC Address: Switch "mempelajari" MAC address perangkat yang terhubung secara otomatis dan menyimpannya dalam running configuration.

- Violation Modes: Tindakan yang diambil switch jika ada perangkat asing:

- Protect: Membuang paket dari sumber tak dikenal, tapi port tetap menyala.

- Restrict: Sama seperti protect, namun mengirim pesan log (SNMP) dan menambah counter pelanggaran.

- Shutdown (Default): Mematikan port secara total hingga diaktifkan kembali secara manual (shutdown lalu no shutdown).

- Serangan VLAN Hopping memungkinkan penyerang mengakses VLAN lain yang seharusnya tertutup.

- Disable DTP (Dynamic Trunking Protocol): Menonaktifkan negosiasi otomatis trunking dengan perintah switchport nonegotiate. Penyerang sering memanipulasi DTP untuk membuat jalur trunk ke laptop mereka.

- Native VLAN: Mengubah Native VLAN dari bawaan (VLAN 1) ke ID lain yang tidak digunakan (misal VLAN 999) untuk mencegah serangan Double Tagging.

- Shutdown Unused Ports: Mematikan semua port yang tidak digunakan dan memasukkannya ke dalam VLAN khusus yang tidak memiliki akses ke jaringan (Black Hole VLAN).

- DHCP Snooping

Digunakan untuk mencegah serangan DHCP Starvation dan DHCP Spoofing (Rogue DHCP Server).

- Trusted Ports: Port yang terhubung ke server DHCP legal atau switch lain.

- Untrusted Ports: Port yang terhubung ke perangkat pengguna (host). Switch akan memblokir pesan penawaran IP (DHCP Offer) yang datang dari port untrusted.

- PortFast dan BPDU Guard

Fitur ini berkaitan dengan protokol Spanning Tree (STP).

- PortFast: Memungkinkan port akses langsung ke status forwarding tanpa menunggu proses STP yang lama. Hanya digunakan pada port yang terhubung ke PC/End-device.

- BPDU Guard: Melindungi jaringan dari switch liar yang dipasang pengguna. Jika port yang mengaktifkan PortFast menerima paket BPDU (paket koordinasi antar switch), BPDU Guard akan langsung mematikan port tersebut untuk mencegah looping.

# BAB III

# METODOLOGI PENELITIAN

## 3.1 Prosedur Penelitian

### 3.1.1 (1.6.1) Packet Tracer - Implement a Small Network

Langkah-langkah praktikum yang dilakukan untuk membangun dan mengonfigurasi jaringan kecil adalah sebagai berikut:

  - Perancangan Topologi Jaringan

- Menentukan kebutuhan jaringan, yaitu dua PC yang saling terhubung melalui switch dan router.

- Menyusun topologi jaringan pada Cisco Packet Tracer dengan koneksi kabel UTP sesuai fungsinya (straight untuk koneksi PC–Switch, dan console untuk konfigurasi router/switch melalui PuTTY).

  - Pemberian Alamat IP

  - Menentukan skema IP Address untuk setiap perangkat:

- PC1 : IP Address 192.168.1.2 / 255.255.255.0

- PC2 : IP Address 192.168.1.3 / 255.255.255.0

- Router (FastEthernet 0/0) : 192.168.1.1 / 255.255.255.0

  - Memastikan bahwa setiap perangkat berada dalam satu jaringan agar komunikasi dapat berjalan.

  - Konfigurasi Perangkat Menggunakan PuTTY

  - Menghubungkan PC ke router menggunakan kabel console.

  - Membuka aplikasi PuTTY, memilih jenis koneksi Serial, dan mengatur port komunikasi (misalnya COM1).

  - Melakukan konfigurasi dasar pada router, antara lain:

  - Melakukan penyimpanan konfigurasi dengan perintah write memory atau copy running-config startup-config.

  - Pengujian Konektivitas Jaringan

  - Setelah konfigurasi selesai, dilakukan pengujian koneksi antar perangkat menggunakan perintah ping.

  - Jika hasil reply diterima, maka jaringan telah berfungsi dengan baik.

  - Analisis Hasil

- Menganalisis hasil konfigurasi apakah setiap perangkat dapat saling terhubung.

- Jika terdapat kendala (misalnya Request Timed Out), dilakukan pemeriksaan kembali terhadap konfigurasi IP, status interface, dan kabel yang digunakan.

### 3.1.2 (3.6.1) Packet Tracer - Implement VLANs and Trunking

Langkah-langkah penelitian dilakukan secara sistematis agar konfigurasi VLAN dan trunking dapat diterapkan dengan benar. Berikut tahapan prosedurnya:

- Perancangan Topologi Jaringan

- Membuka aplikasi Cisco Packet Tracer.

- Menambahkan perangkat berupa dua buah switch dan empat PC.

- Menghubungkan setiap PC ke switch menggunakan kabel straight-through.

- Menghubungkan kedua switch menggunakan kabel cross-over untuk jalur trunk.

- Konfigurasi VLAN Menggunakan PuTTY

- Menghubungkan PuTTY dengan switch melalui console connection.

- Masuk ke privileged mode dengan perintah enable.

- Masuk ke mode konfigurasi global dengan perintah configure terminal.

- Membuat VLAN dengan perintah:

- Mengatur port pada switch agar masuk ke VLAN tertentu, misalnya:

- Konfigurasi Trunking Antar Switch

- Mengakses interface antar switch, misalnya FastEthernet0/24.

- Mengatur mode port menjadi trunk dengan perintah:

- Menyimpan konfigurasi dengan perintah write memory atau copy running-config startup-config.

- Pengujian Koneksi VLAN

- Melakukan uji konektivitas (ping) antar PC dalam VLAN yang sama.

- Memastikan bahwa PC pada VLAN yang berbeda tidak dapat saling berkomunikasi, menandakan VLAN telah berfungsi dengan benar.

- Jika dihubungkan dengan router (inter-VLAN routing), uji kembali koneksi antar VLAN.

### 3.1.3 (11.6.2) Packet Tracer – Switch Security Configuration

- Persiapan Perangkat dan Koneksi Fisik

Sebelum membuka Putty, Anda harus memastikan jalur komunikasi antara laptop (Console Host) dan Switch terjalin dengan benar./

- Koneksi Kabel Console: Hubungkan ujung RJ-45 kabel console ke port Console pada switch, dan ujung lainnya (biasanya USB atau RS-232) ke laptop Anda.

- dentifikasi Port COM: Buka Device Manager di Windows untuk melihat pada nomor port mana USB-to-Serial terdeteksi (misalnya: COM3).

- Konfigurasi Putty

Putty berfungsi sebagai terminal emulator untuk mengirim perintah ke switch.

- Connection Type: Pilih Serial.

- Serial Line: Masukkan nomor port yang ditemukan tadi (misal: COM3).

- Speed: Gunakan baud rate standar Cisco yaitu 9600.

- Open: Klik Open hingga muncul jendela hitam terminal. Tekan Enter untuk melihat prompt switch (Switch>).

- DHCP Snooping

Digunakan untuk mencegah serangan DHCP Starvation dan DHCP Spoofing (Rogue DHCP Server).

- Trusted Ports: Port yang terhubung ke server DHCP legal atau switch lain.

- Untrusted Ports: Port yang terhubung ke perangkat pengguna (host). Switch akan memblokir pesan penawaran IP (DHCP Offer) yang datang dari port untrusted.

- PortFast dan BPDU Guard

Fitur ini berkaitan dengan protokol Spanning Tree (STP).

- PortFast: Memungkinkan port akses langsung ke status forwarding tanpa menunggu proses STP yang lama. Hanya digunakan pada port yang terhubung ke PC/End-device.

- BPDU Guard: Melindungi jaringan dari switch liar yang dipasang pengguna. Jika port yang mengaktifkan PortFast menerima paket BPDU (paket koordinasi antar switch), BPDU Guard akan langsung mematikan port tersebut untuk mencegah looping

## 3.2 Alat dan Bahan Penelitian

### 3.2.1 (1.6.1) Packet Tracer - Implement a Small Network

Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah sebagai berikut:

    - Perangkat Lunak

  - Cisco Packet Tracer (sebagai simulator jaringan)

  - PuTTY (untuk melakukan konfigurasi CLI pada router dan switch)

  - Sistem Operasi Windows

- Perangkat Jaringan (Simulasi):

  - 1 unit Router (misal: Cisco 2911)

  - 1 unit Switch (misal: Cisco 2960)

  - 2 unit PC (sebagai end device)

  - Kabel UTP (straight dan console)

### 3.2.2 (3.6.1) Packet Tracer - Implement VLANs and Trunking

Dalam pelaksanaan praktikum ini, alat dan bahan yang digunakan antara lain:

- Perangkat Lunak (Software):

  - Cisco Packet Tracer (versi terbaru)

  - PuTTY Terminal Emulator

  - Sistem Operasi Windows

- Perangkat Keras (Hardware):

  - Laptop atau PC dengan spesifikasi minimal RAM 4 GB

  - Kabel konsol (simulasi dalam Packet Tracer)

- Perangkat Jaringan (dalam simulasi):

  - 2 Switch Layer 2

  - 1 Router (opsional untuk inter-VLAN routing)

  - 4 PC (end device)

  - Kabel Straight dan Cross

### 3.3.3 (11.6.2) Packet Tracer – Switch Security Configuration

- Perangkat Keras (Hardware)

Dalam lingkungan lab, perangkat ini adalah komponen fisik yang akan dikonfigurasi.

- Switch Cisco Catalyst: Minimal 1 unit (disarankan seri 2960 atau yang setara dengan modul di Packet Tracer).

- Router Cisco: (Opsional, tergantung topologi) Sebagai DHCP Server legal dalam skenario DHCP Snooping.

- PC/Laptop (Host): Minimal 2 unit. Satu sebagai admin (Console Host) dan satu lagi sebagai user untuk simulasi serangan/pelanggaran.

- Kabel Console: Kabel RJ-45 ke DB-9 atau USB-to-RJ-45 untuk menghubungkan laptop admin ke port console switch.

- Kabel Ethernet (UTP Category 5e/6): Minimal 2-3 utas kabel straight-through untuk koneksi data.

- Adapter USB to Serial: Diperlukan jika laptop admin tidak memiliki port RS-232 (Serial DB-9).

- Perangkat Lunak (Software)

Software ini digunakan untuk berinteraksi dengan perangkat keras di atas.

- Putty: Aplikasi terminal emulator utama untuk mengakses CLI (Command Line Interface) Cisco melalui koneksi serial.

- Driver USB-to-Serial: Agar sistem operasi (Windows/Linux) mengenali kabel console yang terhubung.

- Web Browser: Digunakan untuk mengakses modul petunjuk praktikum (PDF/Cisco Networking Academy).

- OS Windows/Linux: Sebagai platform menjalankan Putty.

- Bahan Pendukung (Dokumentasi & Data)

Bahan-bahan ini diperlukan untuk memastikan konfigurasi sesuai dengan parameter yang diminta dalam modul 11.6.2.

- Modul Praktikum 11.6.2: Panduan langkah demi langkah (instruksi tugas).

- Skema Pengalamatan (IP Addressing Table): Daftar alamat IP, Subnet Mask, dan Default Gateway untuk setiap VLAN.

- Daftar VLAN: Informasi mengenai VLAN ID dan nama (misalnya VLAN 10 untuk User, VLAN 999 untuk Native).

- MAC Address Record: Untuk mencatat alamat fisik perangkat saat mengonfigurasi Sticky Port Security.

- Setting Parameter Putty (Spesifikasi Teknis)

Saat mempraktikkan di lab, pastikan konfigurasi Putty sesuai dengan standar komunikasi serial Cisco agar teks yang muncul tidak error/berantakan:

| Parameter | Nilai Konfigurasi |
| --- | --- |
| Connection Type | Serial |
| Serial Line | COM3 atau COM4 (cek di Device Manager) |
| Speed (Baud Rate) | 9600 |
| Data Bits | 8 |
| Stop Bits | 1 |
| Parity | None |
| Flow Control | None |

# BAB IV

# HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil

### (1.6.1) Packet Tracer - Implement a Small Network

Bagian 1: Langkah-langkah menggunakan PuTTY

- Hubungkan kabel console

Sambungkan kabel console dari router/switch ke komputer menggunakan USB-to-Serial Converter.

- Buka Device Manager

- Tekan Windows + R, ketik devmgmt.msc, lalu tekan Enter.

- Pada jendela Device Manager, pilih menu Ports (COM & LPT).

- Identifikasi Port yang Digunakan

- Perhatikan perangkat dengan nama Prolific USB-to-Serial Comm Port.

- Catat nomor port yang tertulis, misalnya COM5 (seperti pada gambar)

- Buka Aplikasi PuTT

- Jalankan aplikasi PuTTY di laptop.

- Pada bagian Connection type, pilih opsi Serial.

- Masukkan serial line nya (COM5).

- Klik tombol open untuk memulai koneksi ke perangkat.

- Jika layer kosong, tekan enter satu kali untuk menampilkan prompt switch seperti pada gambar.

Bagian 2: Konfigurasi Perangkat

Catat alamat PC dan alamat gateway dalam tabel pengalamatan. Anda dapat menggunakan alamat apa pun yang tersedia di jaringan untuk PC-1 dan PC-2.

Langkah 1 : Konfigurasi Router

Sebuah konfigurasi pengaturan dasar:

  - Nama host seperti yang ditunjukkan dalam Tabel Pengalamatan.

  - Konfigurasikan Ciscoenpa55 sebagai kata sandi terenkripsi.

  - Konfigurasikan Ciscolinepa55 t

  - sebagai kata sandi pada baris.

  - Semua jalur harus menerima koneksi.

  - Konfigurasikan spanduk pesan hari yang se suai.

- Konfigurasikan pengaturan antarmuka.

- Mengatasi.

- Deskripsi pada antarmuka.

- Simpan konfigurasi.

Langkah 2: Konfigurasikan sakelar SW1 dan SW2

sebuah. Konfigurasikan antarmuka manajemen default sehingga akan menerima koneksi melalui jaringan dari host lokal dan jarak jauh. Gunakan nilai dalam tabel pengalamatan.

- Konfigurasikan kata sandi terenkripsi menggunakan nilai pada langkah 1a di atas.

- Konfigurasikan semua baris untuk menerima koneksi menggunakan kata sandi dari langkah 1a di atas.

- Konfigurasikan sakelar sehingga dapat mengirim data ke host di jaringan jarak jauh.

- Simpan konfigurasi.

SW1

SW2

Langkah 3: Konfigurasikan host.

Konfigurasikan pengalamatan pada host. Jika konfigurasi Anda selesai, Anda seharusnya dapat melakukan ping ke semua perangkat dalam topologi.

Konfigurasi Perangkat:

Router RTA

Switich SW1

Switch SW2

### (3.6.1) Packet Tracer - Implement VLANs and Trunking

Langkah-langkah Konfigurasi Koneksi Serial di PuTTY

Konfigurasi ini akan memungkinkan Anda menggunakan PuTTY sebagai terminal serial (misalnya, untuk terhubung ke perangkat jaringan, mikrokontroler, atau peralatan lain melalui port COM).

- Konfigurasi Dasar Sesi (Session)

Pastikan berada di bagian Category: Session (yang merupakan tampilan awal).

- Serial line: Masukkan nama port serial yang akan Anda gunakan.

- Nilai dalam gambar: COM3

- Catatan: Pastikan ini sesuai dengan port COM di sistem operasi.

- Speed: Masukkan kecepatan baud rate yang benar untuk koneksi

- Nilai dalam gambar: 9600

- Catatan: Kecepatan ini harus sesuai dengan pengaturan perangkat yang Anda hubungkan.

- Connection type: Pilih tipe koneksi Serial.

Pilihan dalam gambar: Serial

- Konfigurasi Detail Serial

Untuk memastikan semua parameter serial sudah benar, buka kategori Connection > Serial di panel sebelah kiri.

- Data bits: Atur jumlah bit data (umumnya 8).

- Stop bits: Atur jumlah bit stop (umumnya 1).

- Parity: Atur paritas (umumnya None).

- Flow control: Atur kontrol aliran (umumnya XON/XOFF atau None).

Catatan: Pengaturan ini sangat penting dan harus persis sama dengan pengaturan perangkat keras yang Anda hubungkan.

      - Menyimpan Sesi (Opsional)

Setelah semua pengaturan (Session dan Serial) sudah benar, Anda dapat menyimpannya agar tidak perlu mengatur ulang di masa mendatang.

- Di kolom Saved Sessions, ketik nama untuk sesi ini (misalnya: Koneksi COM3 9600).

- Klik tombol Save.

      - Memulai Koneksi

- Klik tombol Open di bagian bawah jendela.

PuTTY akan mencoba membuka jendela terminal dan memulai koneksi ke perangkat melalui port serial yang ditentukan.

Bagian 1: Konfigurasikan VLAN

Konfigurasikan VLAN pada ketiga sakelar. Lihat tabel VLAN. Perhatikan bahwa nama VLAN harus sama persis dengan nilai dalam tabel.

Tabel VLAN

Switch A

Langkah-langkah Pembersihan dan Booting

- Inisialisasi Flash dan Pemeriksaan Direktori

Switch melakukan inisialisasi sistem flash memory dan memeriksa file system.

- Pemeriksaan Flash: Switch mengkonfirmasi ketersediaan ruang flash (sekitar 49501184 bytes tersedia) dan lamanya waktu inisialisasi (flashfsck memakan waktu 20 detik).

- Melihat Direktori Flash: Perintah dir flash: digunakan untuk melihat file-file yang ada, termasuk file konfigurasi (config.text.renamed, vlan.dat.renamed) dan file IOS (c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE8.bin).

- Penghapusan File Konfigurasi

Untuk memastikan tidak ada konfigurasi lama yang dimuat, file konfigurasi dan VLAN database dihapus:

- Menghapus flash:config.text: Percobaan untuk menghapus startup configuration tidak berhasil karena file tersebut tidak ditemukan (setelah penamaan ulang atau memang tidak ada).

- Menghapus flash:vlan.dat: Percobaan untuk menghapus VLAN database juga tidak berhasil karena file tersebut tidak ditemukan.

(Catatan: Meskipun perintah menghapus file asli gagal, langkah ini menunjukkan upaya untuk membersihkan sisa-sisa konfigurasi, yang mungkin sudah dihapus/dinamai ulang sebelumnya).

- Proses Booting (Memuat IOS)

Setelah pembersihan, switch diperintahkan untuk memuat sistem operasi Cisco IOS yang baru atau yang sudah ada:

- Perintah switch: boot dijalankan, dan switch memuat file IOS:

- Proses loading file IOS ditunjukkan dengan baris karakter tanda pagar (###############)

Langkah-langkah Konfigurasi

Setelah masuk ke mode privileged EXEC (Switch#), konfigurasi dilakukan melalui mode konfigurasi global (Switch(config)#):

- Akses Mode Konfigurasi: Masuk ke mode konfigurasi global.

- Pembuatan dan Penamaan VLAN: Beberapa VLAN dibuat dan diberi nama untuk mengidentifikasi fungsi/departemen:

- VLAN 10 diberi nama Admin.

- VLAN 20 diberi nama Accounts.

- VLAN 30 diberi nama HR.

- VLAN 40 diberi nama Voice.

- VLAN 99 diberi nama Management.

- VLAN 100 diberi nama Native.

- Keluar dari Mode Konfigurasi:

Verifikasi Hasil: show vlan

Perintah show vlan dieksekusi untuk memverifikasi konfigurasi yang telah diterapkan.

Hasil Verifikasi:

Analisis Hasil:

- Semua VLAN yang baru dibuat (10, 20, 30, 40, 99, 100) berhasil dibuat dan berada dalam status active.

- Semua interface fisik switch (Fa0/1 hingga Gi0/2) masih berada di cxcxcccc yang mengindikasikan bahwa langkah selanjutnya adalah mengalokasikan interface ini ke VLAN yang sesuai.

Verifikasi Hasil Lanjutan

Setelah berhasil membuat dan menamai VLAN (10, 20, 30, 40, 99, 100), output dari perintah verifikasi lanjutan (show vlan atau sejenisnya) menampilkan rincian berikut:

    - Status Port dan VLAN (Bagian Atas)

Output mengkonfirmasi bahwa:

- Semua VLAN yang dikonfigurasi (10 Admin hingga 100 Native) berada dalam status active.

- Semua interface fisik switch masih berada di VLAN 1 (default) sebelum alokasi port dilakukan.

    - Detail Parameter VLAN (Tabel Bawah)

Tabel detail VLAN memberikan rincian untuk setiap VLAN:

Cara Mengecek Tampilan “Ethernet Properties” Seperti di Gambar bawah ini

    - Buka Network Connections

Ada 3 cara. Pilih salah satu yang paling mudah.

Cara A (paling mudah)

- Tekan Windowns + R

- Ketik (ncpa.cp1)

- Tekan enter

    - Tampilkan “Ethernet Properties”

Sama persis seperti gambar:

- Akan muncul daftar layanan jaringan

Contoh:

- Client for Microsoft Networks

- File and Printer Sharing

- QoS Packet Scheduler

- Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)

    - Cek Pengaturan IPv4

- Klik Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)

- Klik Properties

- Di sana kamu bisa lihat

- IP DHCP atau Manual

- Gateway

- Subnet Mask

- DNS

Penjelasan Pengaturan IPv4 (Internet Protocol Version 4) Properties

Pada jendela Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties, pengguna dapat mengatur alamat IP dan DNS secara manual atau otomatis. Pada tampilan di atas, opsi yang digunakan adalah “Use the following IP address”, yang berarti perangkat menggunakan IP statis.

Pengaturan yang diisi adalah:

    - IP Address : 192.168.30.30

Alamat IP statis yang diberikan secara manual kepada perangkat agar dapat terhubung pada jaringan dengan segmen 192.168.30.x.

    - Subnet Mask : 255.255.255.0

Menunjukkan bahwa jaringan tersebut berada dalam satu kelas C, sehingga hanya perangkat dengan rentang IP 192.168.30.1 – 192.168.30.254 yang dapat saling berkomunikasi.

    - Default Gateway : (kosong)

Gateway tidak diisi karena koneksi mungkin hanya digunakan untuk komunikasi lokal atau sesuai kebutuhan praktikum (misalnya LAN tanpa akses internet).

Untuk pengaturan DNS, opsi yang dipilih adalah “Use the following DNS server addresses”, namun DNS belum diisi. Hal ini menunjukkan bahwa perangkat tidak membutuhkan resolusi DNS, atau pengaturan DNS akan dilakukan kemudian sesuai kebutuhan jaringan.

Pengaturan ini biasanya digunakan dalam konfigurasi praktikum jaringan, pengujian VLAN, DHCP statis, atau komunikasi antar perangkat dalam satu subnet.

Cara Kerja Ping Secara Singkat

    - Komputer mengirim ICMP Echo Request

Ketika kamu mengetik:

komputer kamu mengirim paket kecil (32 bytes) ke alamat IP tujuan.

    - Perangkat tujuan menerima paket

Jika IP tersebut aktif dan berada dalam jaringan yang sama (subnet 192.168.30.x), perangkat akan merespons.

    - Perangkat tujuan mengirim ICMP Echo Reply

Perangkat yang menerima ping mengirim balasan ke computer.

    - Komputer kamu menampilkan hasil

Terdapat informasi:

- Reply from 192.168.30.30 → berarti perangkat hidup & terhubung

- bytes=32 → ukuran paket

- time<1ms / 1ms / 2ms → lama waktu paket pergi-pulang

- TTL=128 → nilai Time To Live, normal untuk Windows

Penjelasan Statistik Ping

Pada bagian bawah, terdapat ringkasan:

✔️ Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss)

Artinya semua paket terkirim dan diterima sempurna → jaringan OK.

✔️ Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms

Ini menunjukkan koneksi LAN cepat dan stabil (karena berada dalam satu subnet).

Mengapa Bisa Saling Ping?

Karena:

- IP pada laptop kamu 192.168.30.30

- IP lain 192.168.30.31

- Subnet mask sama 255.255.255.0

- Mereka berada di jaringan yang sama (same subnet)

- Tidak ada firewall yang memblokir ICMP

- Kabel/Adapter USB LAN bekerja dengan baik

Switch B

Langkah-langkah Konfiguras

Berikut adalah Langkah-langkah konfigurasi yang dilakukan pada switch:

    - Akses Switch:mengakses switch melelui putty dan masuk ke mode privileged exec (switch#).

    - Masuk ke mode konfigurasi global

    - Pembuatan dan penamaan vlan: vlan-vlan berikut dibuat dan diberi nama sesuai fungsinya:

- Vlan 10 (Admin)

- Vlan 20 (Accounts)

- Vlan 30 (HR)

- Vlan 40 (Voice)

- Vlan 99 (Management)

- Vlan 100 (Native)

Contoh perintah yang dieksekusi:

    - Keluar dari mode konfigurasi: keluar dari mode konfigurasi VLAN dan Kembali ke mode privileged EXEC.

    - Hasil Verifikasi

Untuk mem cerifikasi bahwa VLAN telah berhasil dibuat, perintah “show vlan”

    - Hasil Verifikasi

Seperti yang terlihat pada output, semua VLAN yang dikonfigurasi telah berhasil dibuat dan berada dalam status “Active”.

Verifikasi dan Detail VLAN lanjutan

Setelah memverifikasi keberhasilan pembuatan VLAN dengan “show vlan” (bagian pertama), praktikum dilanjutkan dengan mengecek detail teknis VLAN menggunakan perintah verifikasi lanjutan (seperti “show vlan detail” atau output standar yang menampilkan table VLAN yang lebih lengkap).

Bagian output ini mengonfirmasi detail konfigurasi VLAN, termasuk:

- Status VLAN: semua VLAN yang dibuat (10,20,30,40,99,100) dikonfigurasi berada dalam status “octive”.

- Port Assignment Awal: terlihat bahwa semua interface (Fa0/1 hingga Fa0/24 dan Gi0/2) masih secara default berada di VLAN 1.

- Detail Teknis VLAN: table bagian bawah memberikan rincian teknis per VLAN

- VLAN Type: semua VLAN yang dibuat adalah tipe “enet” (Ethernet).

- SAID (Security Association ID): setiap VLAN otomatis diberi SAID unik (misalnya, VLAN 10 memiliki SAID “100010”, VLAN 20 memiliki DAID “100020”,dst).

- MTU (Maximum Transmission Unit): semua VLAN menggunakan MTU standar sebesar 1500

Langkah Selanjutya

Meskipun VLAN telah berhasil dibuat, langkah krusial selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengkonfigurasi port akses dan port trunk:

- Port Akses: Mengubah assignment port dari VLAN 1 (default) ke VLAN yang sesuai (misalnya, memindahkan Fa0/1 ke VLAN 10 - Admin).

- Port Trunk: Mengkonfigurasi port yang terhubung ke switch atau router lain sebagai trunk (misalnya Gi0/1 atau Gi0/2) agar dapat membawa lalu lintas dari semua VLAN.

Langkah-langkah Konfigurasi

Berikut adalah langkah-langkah konfigurasi yang dilakukan pada mode konfigurasi global (Switch(config)#):

    - Konfigurasi Port Akses (Access Ports)

Port-port switch dikonfigurasi sebagai access ports dan dialokasikan ke VLAN yang sesuai:

- Interface Fa0/1 dialokasikan untuk VLAN 10 (Admin):

- Interface F0/2 dialokasikan untuk VLAN 20 (Accounts):

- Interface F0/3 (telah dikonfigurasi dua kali) dialokasikan untuk VLAN 30 (HR):

    - Konfigurasi Port Trunk

Interface GigabitEthernet0/1 (Gi0/1) dikonfigurasi sebagai trunk port untuk membawa lalu lintas dari semua VLAN:

- Port Gi0/1 dikonfigurasi ke mode trunk.

- VLAN 100 (Native VLAN) didefinisikan untuk lalu lintas yang tidak memiliki tag.

- Perintah switchport nonegotiate digunakan untuk mencegah negosiasi DTP (Dynamic Trunking Protocol).

    - Konfigurasi Interface Manajemen (SVI - Switched Virtual Interface)

VLAN 99 digunakan sebagai Interface Manajemen (SVI) untuk memungkinkan akses remote ke switch (misalnya, via Telnet/SSH) dari jaringan manajemen. Interface ini diberi alamat IP:

- Interface VLAN 99 diberi alamat IP 192.168.99.253 dengan subnet mask 255.255.255.0.

Verifikasi Hasil Lanjutan

Konfigurasi telah disimpan secara implisit saat keluar dari mode konfigurasi (dilihat dari pesan SYS-5-CONFIG_I). Untuk memverifikasi, dapat digunakan perintah show running-config atau show vlan brief (setelah konfigurasi ini) untuk memastikan port F0/1, F0/2, dan F0/3 kini berada di VLAN 10, 20, dan 30, dan Gi0/1 berstatus trunk.

Detail Konfigurasi IP

Komputer klien dikonfigurasi menggunakan metode pengaturan IP Manual dengan rincian sebagai berikut:

Catatan: Alamat IP 10.10.10.10 ini diasumsikan terhubung ke salah satu port akses switch (misalnya F0/1) yang dialokasikan ke VLAN yang menggunakan skema alamat 10.10.10.0/24.

Verifikasi Koneksi

Setelah konfigurasi IP host ini disimpan, langkah verifikasi selanjutnya (yang biasanya dilakukan di Command Prompt atau Terminal) meliputi:

    - Verifikasi Konfigurasi: Menggunakan perintah seperti ipconfig untuk memastikan konfigurasi IP sudah benar.

    - Uji Loopback: Melakukan ping 127.0.0.1 untuk memastikan tumpukan protokol TCP/IP berfungsi.

    - Uji Gateway: Melakukan ping 10.10.10.1 untuk memastikan host dapat mencapai default gateway (router/L3 switch).

    - Uji Klien: Melakukan ping ke klien lain di jaringan yang sama untuk memastikan komunikasi dalam VLAN

Hasil Pengujian Konektivitas Menggunakan Perintah Ping

Pengujian konektivitas jaringan dilakukan melalui antarmuka Command Line Interface (CLI) menggunakan Putty. Pada tahap ini, dilakukan pengiriman paket ICMP dari PC1 menuju host dengan alamat IP 192.168.10.11. Perintah yang digunakan adalah:

Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh paket yang dikirimkan mendapat balasan dari tujuan, ditandai dengan munculnya empat respon Reply. Setiap balasan berisi informasi ukuran paket 32 bytes, nilai time berkisar antara <1 ms hingga 10 ms, serta TTL 128. Berdasarkan statistik ping, jumlah paket yang dikirim sebanyak 4 dan semuanya diterima tanpa adanya kehilangan paket (0% loss). Waktu round trip rata-rata sebesar 3 ms, yang menunjukkan bahwa jalur komunikasi antar perangkat berjalan dengan baik dan tidak terdapat gangguan pada jaringan VLAN yang diuji. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konfigurasi VLAN dan trunking yang telah diterapkan berhasil, serta perangkat dalam jaringan dapat saling berkomunikasi sesuai peruntukannya.

Switch C

Langkah-langkah Konfigurasi

- Pembuatan dan Penamaan VLAN

VLAN-VLAN fungsional berikut dibuat:

- VLAN 10: Admin

- VLAN 20: Accounts

- VLAN 30: HR

- VLAN 40: Voice

- VLAN 99: Management

- VLAN 100: Native

- Konfigurasi Port Akses (Data VLAN)

Interface Fa0/1, Fa0/2, dan Fa0/3 dikonfigurasi sebagai access ports dan dialokasikan ke VLAN data:

- Konfigurasi Port Voice VLAN

Interface Fa0/4 dikonfigurasi untuk mendukung perangkat suara (IP Phone) dan perangkat data (PC yang terhubung ke IP Phone) secara bersamaan:

- Port disetel ke mode access dan menggunakan VLAN 10 sebagai VLAN data utama.

- VLAN 40 dialokasikan sebagai voice VLAN.

- Perintah mls qos trust cos diterapkan untuk mempercayai penandaan Class of Service (CoS) pada frame dari telepon IP, memastikan kualitas layanan (QoS) untuk lalu lintas suara.

- Konfigurasi Port Trunk

Interface GigabitEthernet0/2 (Gi0/2) dikonfigurasi sebagai trunk port untuk membawa lalu lintas dari berbagai VLAN:

- Port disetel ke mode trunk.

- VLAN 100 dikonfigurasi sebagai Native VLAN untuk trunk link, yang akan membantu menyelesaikan masalah Native VLAN Mismatch yang terdeteksi di awal sesi.

(Catatan: Konfigurasi berhenti setelah perintah masuk ke Interface Vlan99, yang diasumsikan akan dilanjutkan dengan pemberian alamat IP manajemen).

Langkah-langkah Konfigurasi dan Penyelesaian

Konfigurasi berlanjut dari penyiapan trunk port Gi0/2:

- Konfigurasi Interface Manajemen (VLAN 99)

Interface VLAN 99 dikonfigurasi sebagai interface manajemen untuk switch, memungkinkan akses remote via jaringan manajemen.

- Alamat IP: 192.168.99.254

- Subnet Mask: 255.255.255.0

- Pesan Sistem dan Troubleshooting STP

Setelah konfigurasi SVI manajemen, muncul beberapa pesan sistem penting:

- %SPANTREE-2-BLOCK_PVID_PEER: dan %LINEPROTO-5-UPDOWN: menunjukkan bahwa STP memblokir Gi0/2 karena inconsistent peer VLAN pada VLAN 1. Hal ini disebabkan oleh ketidakcocokan Native VLAN antara switch yang terhubung, yang sudah coba diatasi sebelumnya.

- %SPANTREE-2-UNBLOCK_CONSIST_PORT: Pesan ini muncul tak lama setelahnya, menunjukkan bahwa switch secara otomatis atau melalui perintah spanning-tree telah memulihkan konsistensi port (dengan memblokir lalu lintas pada VLAN 1 dan memulihkan konsistensi pada VLAN 0001), dan port consistency berhasil dipulihkan, membuka blokir Gi0/2.

- Verifikasi Akhir: show vlan

Perintah show vlan dieksekusi untuk memverifikasi alokasi port setelah semua konfigurasi diterapkan:

Analisis Hasil:

- VLAN 10 (Admin): Berhasil mengalokasikan Fa0/1 (Data) dan Fa0/4 (Data di balik IP Phone).

- VLAN 20 (Accounts): Berhasil mengalokasikan Fa0/2.

- VLAN 30 (HR): Berhasil mengalokasikan Fa0/3 (terlihat anomali, karena Fa0/3 juga muncul di VLAN 1).

- VLAN 40 (Voice): Berhasil mengalokasikan Fa0/4 (sebagai voice VLAN).

- Port Trunk: Gi0/2 tidak muncul di tabel ini karena telah dikonfigurasi sebagai trunk port, bukan access port.

Langkah-langkah Verifikasi

Setelah konfigurasi alamat IP untuk VLAN 99 selesai, perintah-perintah verifikasi berikut dijalankan di mode privileged EXEC (Switch#):

- Verifikasi Status Protokol (Pesan Sistem)

Pesan sistem menunjukkan bahwa antarmuka protokol baris telah berubah status:

- %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan99, changed state to up: Mengkonfirmasi bahwa Interface VLAN 99 telah UP, yang terjadi segera setelah alamat IP diberikan (karena VLAN 99 berstatus aktif dan ada port yang terhubung ke VLAN tersebut, meskipun port tersebut tidak terlihat di screenshot ini).

- %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to up: Mengkonfirmasi bahwa Interface VLAN 1 juga telah UP.

- Verifikasi Detail Interface: show interface Vlan99

Perintah show interface Vlan99 dieksekusi untuk memeriksa status dan detail SVI manajemen:

Detail Status Interface

Perintah verifikasi (seperti show interface [nama interface]) dieksekusi, dan hasilnya menunjukkan status interface FastEthernet awal:

- Status down, line protocol is down menunjukkan bahwa interface tersebut saat ini tidak berfungsi. Hal ini terjadi karena salah satu dari dua alasan utama:

- Secara fisik, tidak ada kabel yang terpasang pada port tersebut.

- Kabel terpasang, tetapi perangkat di ujung lain (misalnya, PC atau telepon IP) mati atau interface-nya juga down.

- Protokol dan Fitur: Output juga menampilkan status berbagai fitur dan protokol pada interface (misalnya, Proxy ARP is enabled, ICMP redirects are always sent, IP CEF switching is disabled, dll.).

Detail Status Interface

Perintah verifikasi (seperti show interface [nama interface]) dieksekusi, dan hasilnya menunjukkan status interface FastEthernet awal:

- Status down, line protocol is down menunjukkan bahwa interface tersebut saat ini tidak berfungsi. Hal ini terjadi karena salah satu dari dua alasan utama:

- Secara fisik, tidak ada kabel yang terpasang pada port tersebut.

- Kabel terpasang, tetapi perangkat di ujung lain (misalnya, PC atau telepon IP) mati atau interface-nya juga down.

- Protokol dan Fitur: Output juga menampilkan status berbagai fitur dan protokol pada interface (misalnya, Proxy ARP is enabled, ICMP redirects are always sent, IP CEF switching is disabled, dll.).

Perintah Verifikasi

Perintah yang dieksekusi adalah show ip interface brief, yang menyediakan ringkasan terstruktur dari semua interface yang ada.

Hasil Verifikasi: show ip interface brief

Analisis Hasil:

- Interface Manajemen (VLAN 99):

- IP Address: 192.168.99.254 berhasil diterapkan.

- Status: up / up (Fisik dan Protokol) – Mengkonfirmasi SVI berfungsi dengan baik dan switch siap untuk diakses secara remote.

- Port Akses (Fa0/1 - Fa0/24):

Status: down / down (Fisik dan Protokol) – Mengkonfirmasi bahwa port-port ini telah dikonfigurasi untuk VLAN, tetapi secara fisik belum terhubung ke perangkat host yang aktif (atau perangkat terpasang mati).

- Port Trunk (Gi0/2):

Status: up / up (Fisik dan Protokol) – Mengkonfirmasi bahwa trunk link pada Gi0/2 berfungsi dan terhubung dengan sukses ke perangkat jaringan lain (misalnya, switch atau router lain). Status ini juga mengindikasikan bahwa masalah Native VLAN Mismatch sebelumnya telah diselesaikan oleh STP.

- Port Gi0/1:

Status: down / down – Mengkonfirmasi bahwa port ini saat ini tidak terhubung atau tidak diaktifkan, meskipun telah dikonfigurasi dalam salah satu sesi sebelumnya.

Hasil Pengamatan Konfigurasi Jaringan Menggunakan Windows Network Connections

Pada tahap ini dilakukan pengecekan status antarmuka jaringan melalui menu Network Connections pada sistem operasi Windows. Berdasarkan hasil pengamatan, terdapat tiga jenis koneksi yang terdeteksi, yaitu Bluetooth Network Connection, Ethernet 2, dan Wi-Fi.n Koneksi Bluetooth Network Connection berada dalam keadaan Not Connected, yang menunjukkan bahwa perangkat tidak sedang terhubung melalui jaringan personal area (PAN) berbasis Bluetooth.

Pada bagian Ethernet 2, sistem menampilkan status Unidentified Network dengan adapter ASIX USB to Gigabit Ethernet Family, yang menandakan bahwa kabel LAN terdeteksi tetapi belum mendapatkan alamat IP atau belum terhubung ke jaringan yang valid. Kondisi ini biasanya terjadi karena belum adanya DHCP server, konfigurasi IP belum diatur, atau kabel jaringan belum terhubung dengan benar ke perangkat jaringan. Adapun koneksi Wi-Fi juga terlihat dalam kondisi Not Connected. Hal ini menunjukkan bahwa perangkat belum terhubung ke jaringan nirkabel mana pun. Adapter yang digunakan adalah MediaTek Wi-Fi 6E MT7902 Wireless LAN, namun status ikon menunjukkan jaringan dalam keadaan non-aktif atau tidak ada jaringan yang sedang dipilih. Dari hasil pengecekan tersebut dapat disimpulkan bahwa perangkat belum terhubung ke jaringan manapun, sehingga diperlukan konfigurasi lanjutan seperti pengecekan kabel LAN, pengaturan alamat IP, atau menghubungkan perangkat ke jaringan Wi-Fi untuk memastikan konektivitas jaringan dapat berjalan dengan baik.

Setelah itu klik pada properties

Lalu klik pada bagian internet protocol version 4 (TCP/IP4v) dan klik kembali bagoan kedua, lalu isikan yang sudah tertara dibawah.

Hasil Pengujian Konektivitas Menggunakan Perintah Ping

Pada tahap ini dilakukan pengujian konektivitas jaringan menggunakan perintah ping melalui Command Prompt Windows. Pengujian bertujuan untuk memastikan apakah perangkat dapat berkomunikasi dengan alamat IP yang berada dalam satu jaringan. Percobaan pertama dilakukan dengan melakukan ping ke alamat 192.168.129.102, dan sistem menampilkan pesan Destination host unreachable. Hal ini menunjukkan bahwa perangkat tidak dapat mencapai host tersebut, baik karena perangkat tujuan tidak aktif, tidak berada dalam satu segmen jaringan, atau terdapat kesalahan konfigurasi.

Selanjutnya dilakukan pengujian ping ke alamat 192.168.20.21. Berdasarkan hasil keluaran, diperoleh balasan Reply sebanyak empat kali dengan nilai TTL=128 serta waktu respon yang sangat cepat (<1 ms). Statistik akhir menunjukkan bahwa paket yang dikirim sebanyak 4, diterima 4, dan packet loss sebesar 0%. Hasil ini mengindikasikan bahwa koneksi menuju alamat 192.168.20.21 berjalan dengan baik tanpa gangguan. Pengujian berikutnya dilakukan menuju alamat 192.168.20.20, dan hasilnya juga menunjukkan balasan dari host sebanyak empat kali dengan waktu respon sekitar 1 ms. Statistik ping menunjukkan 0% packet loss, menandakan komunikasi jaringan antara perangkat dan host tersebut berjalan stabil.

Berdasarkan rangkaian pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa perangkat sudah dapat berkomunikasi dengan baik pada jaringan 192.168.20.x. Packet loss yang tidak ditemukan menunjukkan jalur jaringan stabil dan tidak terjadi gangguan pada komunikasi data antarhost. Namun, konektivitas menuju jaringan sebelumnya (192.168.129.x) tidak berhasil, sehingga kemungkinan masih diperlukan pengaturan ulang jaringan atau pengecekan konfigurasi router/switch yang digunakan.

### (11.6.2) Packet Tracer – Switch security configuration

Bagian 1: Konfigurasikan Perangkat Jaringan

Langkah 1: Kabel jaringan

- Kabel jaringan seperti yang ditunjukkan pada topologi.

- Inisialisasi perangkat.

Langkah 2: Konfigurasikan R1

- Muat skrip konfigurasi berikut pada R1

- Verifikasi konfigurasi yang sedang berjalan pada R1 menggunakan perintah berikut:

- Verifikasi alamat IP dan antarmuka dalam keadaan up / up (pemecahan masalah seperlunya).

Langkah 3: Konfigurasikan dan verifikasi pengaturan sakelar dasar

- Konfigurasikan nama host untuk sakelar S1 dan S2

- Cegah pencarian DNS yang tidak diinginkan di kedua sakelar

- Konfigurasikan deskripsi antarmuka untuk port yang digunakan di S1 dan S2

- Atur gateway default untuk VLAN Manajemen ke 192.168.10.1 pada kedua sakelar

Bagian 2: Konfigurasikan VLAN pada Sakelar

Langkah 1: Konfigurasikan VLAN 10

Tambahkan VLAN 10 ke S1 dan S2 dan beri nama Manajemen VLAN

Langkah 2: Konfigurasikan SVI untuk VLAN 10

Konfigurasikan alamat IP sesuai dengan Tabel Pengalamatan untuk SVI untuk VLAN 10 pada S1 dan S2. Aktifkan antarmuka SVI dan berikan deskripsi untuk antarmuka.

Langkah 3: Konfigurasikan VLAN 333 dengan nama Native di S1 dan S2

Langkah 4: Konfigurasikan VLAN 999 dengan nama ParkingLot di S1 dan S2

Bagian 3: Konfigurasikan Keamanan Sakelar

Langkah 1: Terapkan trunking 802.1Q

- Pada kedua sakelar, konfigurasikan trunking pada F0/1 untuk menggunakan VLAN 333 sebagai VLAN asli.

- Verifikasi bahwa trunking dikonfigurasi pada kedua sakelar.

- Nonaktifkan negosiasi DTP pada F0/1 pada S1 dan S2.

- Verifikasi dengan perintah show interfaces.

Langkah 2: Konfigurasikan port akses

- Pada S1, konfigurasikan F0/5 dan F0/6 sebagai port akses yang terkait dengan VLAN 10.

- Pada S2, konfigurasikan F0/18 sebagai port akses yang terkait dengan VLAN 10.

Langkah 3: Amankan dan nonaktifkan switchport yang tidak digunakan

- Pada S1 dan S2, pindahkan port yang tidak digunakan dari VLAN 1 ke VLAN 999 dan nonaktifkan port yang tidak digunakan.

- Verifikasi bahwa port yang tidak digunakan dinonaktifkan dan dikaitkan dengan VLAN 999 dengan mengeluarkan perintah show.

Langkah 4: Dokumentasikan dan terapkan fitur keamanan port

Antarmuka F0/6 pada S1 dan F0/18 pada S2 dikonfigurasi sebagai port akses. Pada langkah ini, Anda juga akan mengonfigurasi keamanan port pada kedua port akses ini.

- Pada S1, keluarkan perintah show port-security interface f0/6 untuk menampilkan pengaturan keamanan port default untuk antarmuka F0/6. Catat jawaban Anda dalam tabel di bawah ini.

- Pada S1, aktifkan keamanan port pada F0/6 dengan pengaturan berikut:

- Jumlah maksimum alamat MAC: 3

- Jenis pelanggaran: membatasi

- Waktu penuaan: 60 menit

- Jenis penuaan: tidak aktif

- Verifikasi keamanan port pada S1 F0/6.

- Aktifkan keamanan port untuk F0/18 pada S2. Konfigurasikan port untuk menambahkan alamat MAC yang dipelajari pada port secara otomatis ke konfigurasi yang sedang berjalan.

- Konfigurasikan pengaturan keamanan port berikut pada S2 F/18:

- Jumlah maksimum alamat MAC: 2

- Jenis pelanggaran: Lindungi

- Waktu penuaan: 60 menit

- Verifikasi keamanan port pada S2 F0/18.

Langkah 5: Terapkan keamanan pengintaian DHCP

- Pada S2, aktifkan pengintaian DHCP dan konfigurasikan pengintaian DHCP di VLAN 10.

- Konfigurasikan port trunk pada S2 sebagai port tepercaya.

- Batasi port yang tidak tepercaya, F18 pada S2, hingga lima paket DHCP per detik.

- Verifikasi DHCP Snooping pada S2.

Langkah 6: Terapkan PortFast dan BPDU guard.

- Konfigurasikan PortFast pada semua port akses yang digunakan pada kedua sakelar.

- Aktifkan pelindung BPDU pada port akses S1 dan S2 VLAN 10 yang terhubung ke PC-A dan PC-B.

- Verifikasi bahwa BPDU guard dan PortFast diaktifkan pada port yang sesuai.

Langkah 7: Verifikasi konektivitas end-to-end.

Verifikasi konektivitas PING antara semua perangkat di Tabel Pengalamatan IP. Jika ping gagal, Anda mungkin perlu menonaktifkan firewall pada host PC.

## Pembahasan

### (1.6.1) Packet Tracer – Implementasi a Small Network

Pada praktikum ini dilakukan proses implementasi jaringan skala kecil (Small Network) menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer yang dikombinasikan dengan terminal PuTTY sebagai media konfigurasi perangkat jaringan. Implementasi ini bertujuan untuk memahami dasar konfigurasi switch dan router melalui Command Line Interface (CLI) serta memastikan komunikasi antarperangkat berjalan dengan baik. Konfigurasi diawali dengan menghubungkan perangkat PC ke switch menggunakan kabel straight. Setelah koneksi fisik tersusun, PuTTY digunakan untuk mengakses CLI switch melalui console port. Langkah ini memungkinkan konfigurasi dilakukan secara langsung tanpa memerlukan akses jaringan. Setelah berhasil masuk ke mode CLI, konfigurasi dasar diterapkan, seperti pengaturan hostname, pengaktifan password akses, dan pengaturan line console untuk keamanan awal perangkat. Selanjutnya dilakukan pengaturan alamat IP pada PC melalui Desktop IP Configuration di Packet Tracer. Setiap PC diberikan alamat IP yang berada dalam satu subnet untuk memastikan dapat saling berkomunikasi. Setelah konfigurasi IP selesai, dilakukan pengujian konektivitas menggunakan perintah ping melalui Command Prompt. Hasil pengujian menunjukkan bahwa masing-masing perangkat dapat saling berkomunikasi dengan respon yang baik, ditandai dengan nilai packet loss sebesar 0%.

Selama proses implementasi, PuTTY berfungsi sebagai terminal konfigurasi utama yang memberikan kemudahan dalam menjalankan perintah CLI secara lebih stabil dan nyaman dibandingkan CLI bawaan Packet Tracer. Selain itu, penggunaan PuTTY mensimulasikan kondisi nyata pada perangkat jaringan fisik di dunia industri, di mana konfigurasi umumnya dilakukan melalui kabel console dan terminal emulator. Berdasarkan hasil seluruh rangkaian konfigurasi dan pengujian, dapat disimpulkan bahwa implementasi small network telah berjalan sesuai prosedur. Perangkat berhasil dikonfigurasi, terhubung satu sama lain, dan mampu melakukan komunikasi dasar melalui protokol ICMP. Praktikum ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang proses awal instalasi dan konfigurasi jaringan sederhana menggunakan interface berbasis teks.

### (3.6.1) Packet Tracer – Implementasi VLANs and Trunking

Pada tahap praktikum ini dilakukan proses konfigurasi VLAN dan trunking pada perangkat switch menggunakan antarmuka command line melalui aplikasi PuTTY. Tujuan utama pengujian ini adalah memastikan bahwa setiap switch dapat mengelompokkan perangkat ke dalam VLAN tertentu serta mengaktifkan jalur trunk untuk memungkinkan pengiriman frame VLAN antar-switch. Konfigurasi diawali dengan mengakses switch melalui console pada PuTTY, kemudian masuk ke mode privileged dan global configuration. Selanjutnya, pembuatan VLAN dilakukan dengan memanggil perintah vlan <id> dan memberikan penamaan VLAN sesuai kebutuhan jaringan. Setiap port yang akan digunakan pada host ditempatkan ke dalam VLAN tertentu dengan menggunakan perintah switchport mode access dan switchport access vlan <id>. Langkah ini memastikan bahwa setiap host berada pada segmen jaringan yang sesuai dengan tugasnya.

Setelah konfigurasi VLAN selesai, proses dilanjutkan dengan mengaktifkan trunk pada port yang menghubungkan antar-switch. Port trunk dikonfigurasi menggunakan perintah switchport mode trunk dan switchport trunk allowed vlan <id>. Pengaturan ini memungkinkan frame dari seluruh VLAN yang diizinkan dapat melewati jalur trunk, sehingga komunikasi antar-VLAN yang berbeda switch tetap dapat dilakukan. Untuk memverifikasi hasil konfigurasi, dilakukan pengujian menggunakan perintah ping pada masing-masing host. Kalangan komputer yang berada pada VLAN yang sama berhasil saling terhubung, ditunjukkan dengan reply tanpa adanya packet loss. Sebaliknya, host yang berada pada VLAN berbeda tidak dapat saling berkomunikasi, sesuai dengan aturan isolasi VLAN. Hasil ini menunjukkan bahwa konfigurasi VLAN telah berjalan dengan benar. Selain itu, pengujian trunk juga menunjukkan keberhasilan. Host pada VLAN yang sama tetapi berada pada switch yang berbeda tetap dapat berkomunikasi melalui port trunk yang telah dikonfigurasi. Hal ini menegaskan bahwa jalur trunk telah berfungsi dengan baik dalam membawa traffic VLAN. Secara keseluruhan, implementasi VLAN dan trunking melalui PuTTY pada praktikum ini berjalan sesuai dengan tujuan. Konfigurasi yang diterapkan berhasil memisahkan domain broadcast berdasarkan VLAN serta memperluas komunikasi antar-switch melalui trunking. Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa topologi jaringan telah berfungsi stabil dan sesuai dengan konsep dasar VLAN dan trunking dalam jaringan komputer.

### (11.6.2) Packet Tracer – Switch security configuration

pada praktikum Packet Tracer – Switch Security Configuration, dilakukan penerapan konfigurasi keamanan dasar pada perangkat switch untuk membatasi akses yang tidak sah ke dalam jaringan. Fokus utama dari pembahasan ini adalah penerapan fitur port security sebagai mekanisme pengamanan pada layer akses (access layer). Konfigurasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa hanya perangkat yang memiliki alamat MAC terdaftar yang diizinkan terhubung ke port tertentu pada switch. Tahap awal konfigurasi dilakukan dengan mengakses switch melalui aplikasi PuTTY menggunakan antarmuka Command Line Interface (CLI). Setelah masuk ke mode privileged EXEC dan global configuration, setiap port yang terhubung ke end device dikonfigurasi sebagai access port. Selanjutnya, fitur port security diaktifkan dengan membatasi jumlah alamat MAC yang diperbolehkan pada masing-masing port. Pada konfigurasi ini, alamat MAC dapat ditentukan secara statis atau dipelajari secara otomatis menggunakan metode sticky MAC address.

Setelah konfigurasi port security diterapkan, dilakukan pengaturan violation mode untuk menentukan tindakan yang diambil oleh switch apabila terjadi pelanggaran keamanan. Mode pelanggaran yang umum digunakan meliputi protect, restrict, dan shutdown. Dalam praktikum ini, mode shutdown digunakan untuk memberikan efek pengamanan maksimal, di mana port akan dinonaktifkan secara otomatis apabila terdeteksi perangkat dengan alamat MAC yang tidak terdaftar. Konfigurasi ini memungkinkan administrator jaringan untuk segera mengetahui adanya pelanggaran dan mencegah akses lebih lanjut ke jaringan. Proses pengujian dilakukan dengan menghubungkan perangkat yang memiliki alamat MAC berbeda ke port yang telah diamankan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa switch berhasil mendeteksi pelanggaran keamanan dan memberikan respons sesuai dengan mode yang telah dikonfigurasi. Port yang mengalami pelanggaran akan berubah status menjadi err-disabled, sehingga komunikasi jaringan pada port tersebut terhenti. Kondisi ini menandakan bahwa fitur keamanan pada switch telah berfungsi dengan baik. Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian, dapat disimpulkan bahwa konfigurasi keamanan switch menggunakan port security efektif dalam membatasi akses jaringan dan mencegah penggunaan perangkat yang tidak sah. Praktikum ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya pengamanan pada perangkat jaringan, khususnya pada level switch, sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan, stabilitas, dan keandalan jaringan komputer.

# BAB V

# PENUTUP

## Kesimpulan

### (1.6.1) Packet Tracer – Implementasi a Small Network

Berdasarkan hasil praktikum Packet Tracer – Implementasi a Small Network, dapat disimpulkan bahwa perancangan dan implementasi jaringan skala kecil berhasil dilakukan sesuai dengan topologi yang telah direncanakan. Perangkat jaringan berupa PC, switch, dan router dapat dikonfigurasi dengan baik menggunakan Cisco Packet Tracer dan terminal PuTTY melalui antarmuka Command Line Interface (CLI). Proses pengaturan alamat IP, subnet mask, dan default gateway pada setiap perangkat menunjukkan hasil yang sesuai, sehingga komunikasi antar perangkat dalam satu jaringan dapat berjalan dengan lancar.

Hasil pengujian konektivitas menggunakan perintah ping menunjukkan bahwa seluruh perangkat mampu saling berkomunikasi tanpa adanya packet loss. Hal ini menandakan bahwa konfigurasi jaringan telah diterapkan secara benar. Melalui praktikum ini, mahasiswa memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep dasar jaringan komputer, khususnya dalam membangun dan mengelola jaringan kecil, serta memahami peran masing-masing perangkat jaringan. Implementasi jaringan skala kecil ini menjadi fondasi penting dalam mempelajari konfigurasi jaringan yang lebih kompleks pada tahap selanjutnya.

### (3.6.1) Packet Tracer – Implementasi VLANs and Trunking

Berdasarkan pelaksanaan praktikum Packet Tracer – Implementasi VLANs and Trunking, dapat disimpulkan bahwa konfigurasi VLAN dan trunking pada jaringan berhasil diterapkan dengan baik. Proses pembuatan VLAN, pengalokasian port akses, serta konfigurasi trunk antar switch menggunakan PuTTY melalui CLI berjalan sesuai dengan konsep yang dipelajari. Setiap perangkat berhasil dikelompokkan ke dalam VLAN yang tepat, sehingga segmentasi jaringan dapat diterapkan secara efektif.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa perangkat yang berada dalam VLAN yang sama dapat saling berkomunikasi dengan baik, sementara perangkat pada VLAN yang berbeda tidak dapat saling berkomunikasi tanpa konfigurasi tambahan seperti inter-VLAN routing. Selain itu, pengujian komunikasi antar switch melalui jalur trunk menunjukkan bahwa trunking berfungsi dengan baik dalam membawa lalu lintas dari beberapa VLAN. Dengan demikian, praktikurffm ini membuktikan bahwa penerapan VLAN dan trunking mampu meningkatkan efisiensi, keamanan, serta pengelolaan jaringan, sekaligus memberikan pengalaman praktis yang mendekati kondisi jaringan di dunia nyata.

### (11.6.2) Packet Tracer – Switch security configuration

Berdasarkan praktikum Packet Tracer – Switch Security Configuration, dapat disimpulkan bahwa penerapan fitur keamanan pada switch mampu meningkatkan perlindungan jaringan dari akses yang tidak sah. Konfigurasi port security dengan pembatasan alamat MAC serta penentuan mode pelanggaran berhasil diterapkan sesuai kebutuhan jaringan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa switch dapat mengontrol perangkat yang terhubung dan memberikan respons yang tepat ketika terjadi pelanggaran keamanan. Melalui praktikum ini, mahasiswa memperoleh pemahaman mengenai pentingnya pengamanan perangkat jaringan sebagai langkah awal dalam menjaga stabilitas dan keamanan jaringan komputer.

## Saran

### (1.6.1) Packet Tracer – Implementasi a Small Network

Untuk pengembangan praktikum Packet Tracer – Implementasi a Small Network, disarankan agar mahasiswa memperdalam pemahaman mengenai konfigurasi dasar jaringan, khususnya pengalamatan IP, subnetting, dan pengaturan gateway. Selain itu, perlu dilakukan latihan troubleshooting sederhana, seperti mengidentifikasi kesalahan konfigurasi IP atau koneksi perangkat, agar mahasiswa lebih terampil dalam menangani permasalahan jaringan. Penggunaan topologi yang lebih bervariasi serta penambahan perangkat jaringan juga dapat diterapkan agar pemahaman terhadap konsep jaringan skala kecil menjadi lebih optimal dan aplikatif.

### (3.6.1) Packet Tracer – Implementasi VLANs and Trunking

Untuk pengembangan praktikum Packet Tracer – Implementasi VLANs and Trunking, disarankan agar mahasiswa lebih mendalami konsep segmentasi jaringan menggunakan VLAN serta memahami perbedaan dan fungsi port access dan trunk. Selain itu, perlu dilakukan latihan konfigurasi inter-VLAN routing agar komunikasi antar VLAN dapat diuji secara lebih menyeluruh. Mahasiswa juga disarankan untuk meningkatkan kemampuan verifikasi dan troubleshooting jaringan, seperti pengecekan status VLAN, trunk, dan konektivitas antar switch, sehingga pemahaman terhadap pengelolaan jaringan yang terstruktur dan efisien dapat semakin optimal.

### (11.6.2) Packet Tracer – Switch security configuration

Untuk pengembangan praktikum Packet Tracer – Switch Security Configuration, disarankan agar mahasiswa lebih memahami penerapan fitur keamanan pada switch, seperti port security, pembatasan jumlah alamat MAC, serta pengaturan mode pelanggaran (violation mode). Selain itu, perlu dilakukan simulasi skenario serangan atau akses tidak sah untuk melatih kemampuan analisis dan troubleshooting keamanan jaringan. Penerapan konfigurasi keamanan yang lebih lengkap, seperti penggunaan VLAN manajemen dan pengamanan akses CLI, juga dapat dilakukan agar mahasiswa memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pentingnya keamanan pada perangkat jaringan.

# DAFTAR PUSTAKA

[1] Cisco Networking Academy, Packet Tracer – Implementing a Small Network (1.6.1), Cisco Systems, Inc., 2023.

[2] Cisco Networking Academy, Packet Tracer – Implement VLANs and Trunking (3.6.1), Cisco Systems, Inc., 2023.

[3] Cisco Networking Academy, Packet Tracer – Switch Security Configuration (11.6.2), Cisco Systems, Inc., 2023.

[4] Cisco Systems, Inc., Introduction to Networks Companion Guide, Cisco Press, 2022.

[5] Cisco Systems, Inc., Switching, Routing, and Wireless Essentials Companion Guide, Cisco Press, 2022.

[6] S. Green and D. Smith, CCNA 200-301 Official Cert Guide, Cisco Press, 2021.

[7] PuTTY Documentation, PuTTY: A Free Telnet/SSH Client, 2023.

[8] W. Stallings, Data and Computer Communications, 10th ed., Pearson Education, 2020.